Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV: 	38651600-9 – kamery cyfrowe

38650000-6 – sprzęt fotograficzny

38651000-3 – aparaty fotograficzne

48900000-7 - różne oprogramowanie, systemy operacyjne

- Oferent, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w trakcie realizacji umowy będzie zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych wraz z skutkami karnymi z niej wynikającymi.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy, których nie można było przewidzieć lub przyczyny nie leżą po stronie Zamawiającego. Dopuszcza się również zmiany w sprzęcie  wynikające z niedostępności oferowanego produktu z zastrzeżeniem, że oferowane parametry muszą spełniać wymagania minimalne oferowanego w postępowaniu przetargowym sprzętu lub muszą być lepsze.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zakup sprzętu foto/video i oprogramowania określonego w dalszej części dokumentu.

- Podstawową umową regulującą realizację całego przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Koszty transportu i prac związanych z realizacją zamówienia ponosi Oferent.

- W przypadku stwierdzenia wady lub usterki w trakcie odbioru Zamawiający wyznaczy oferentowi dodatkowy termin na ich usunięcie – jednak nie dłużej niż 3 dni robocze.

- Zakupione elementy jak kamera, aparat, mikrofon, słuchawki zawierać muszą wszystkie kable umożliwiające połączenie z komputerem.

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

Kamera cyfrowa – szt. 2

| Rozdzielczość : | 1920 x 1080 |
| --- | --- |
| Rozmiar matrycy [cale]: | 1/4 |
| Typ matrycy: | CMOS |
| Nośnik danych - na film: | pamięć wewnętrzna minimum 64 GB, karty pamięci |
| Nośnik danych - na zdjęcia: | pamięć wewnętrzna minimum 64 GB, karty pamięci |
| Nagrywanie w rozdzielczości HD: | tak |
| Ogniskowa ob. kamery (ekwiwalent 35mm) [mm]: | minimum 29.8 - 357.6 |
| Jasność obiektywu [f/]: | 1.8 – 3.4 (lub jaśniejszy) |
| Zoom optyczny: | minimum 12x |
| Zoom cyfrowy: | minimum 160x |
| Stabilizacja obrazu: | optyczna |
| Rozmiar LCD [cale]: | minimum 2.7 |
| Typ LCD: | panoramiczny |
| Rozdzielczość LCD [piksele]: | minimum 230 400 |
| Wizjer: | minimum 0.2 cala, 201 600 punktów, 4:3 |
| Autofokus AF: | tak |
| Manualfokus MF: | tak |
| Migawka: | minimum 1/6 - 1/10 000 s |
| Balans bieli: | auto, na zewnątrz (5800 K), w pomieszczeniu (3200 K), jedno przyciśnięcie |
| Nocne nagrywanie: | 3 lux |
| Dźwięk: | Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kH |
| Złącze mikrofonowe: | tak |
| Złącze słuchawkowe: | tak |
| Złącza: | USB Mini-AB/Hi-Speed, wyjście AV, wyjście Component Video, HDMI |
| Zasilanie: | dedykowane |
| Waga [g]: | nie więcej niż 2900 |
| Gwarancja: | minimum 24 miesiące |
| Wyposażenie dodatkowe: | adapter AC/ładowarka, akumulator, kabel zasilający, mikrofon stereo, osłona przeciwwietrzna, muszla oczna, osłona przeciwsłoneczna, przykrywka obiektywu, kabel Composite (RCA x3), kabel USB, CD-ROM z oprogramowaniem, instrukcja obsługi |

Aparat cyfrowy – 2 szt.

| Przetwornik obrazu |  |
| --- | --- |
| Typ matrycy | CMOS |
| Rozdzielczość | minimum 16 MP |
| Efektywna ilość pikseli | minimum 16.2 MP |
| Moduł ustawiania ostrości |  |
| Tryby pracy | autofocus pojedynczy- autofocus ciągły- autofocus automatyczny- ręczny |
| Tryb pomiaru | wielopunktowy AF [11 punktów]/ 1-punktowy AF [11 pozycji] / śledzący AF |
| Wykrywanie twarzy : | tak |
| Podgląd kadru |  |
| Typ wizjera | Optyczny TTL |
| Typ wyświetlacza | TFT /921 000 punktów/ pokrycie kadru: 100%/ regulacja jasności/ - kąt widzenia: 170°/ ruchomy/ podgląd na żywo |
| Przekątna wyświetlacza | minimum 3'' |
| Odchylany wyświetlacz : | tak |
| Ekspozycja |  |
| Zakres czułości ISO | minimum ISO 100-6400 [co 1/3EV] / ISO 6400-25600 [+0.3, +0.7, +1, +2EV] |
| Rodzaje pomiaru światła | wielosegmentowy 3D / centralnie ważony [75% kadru]/ punktowy [2.5% kadru] |
| Tryby ekspozycji | auto/ programowa AE/ priorytet migawki/ priorytet przysłony/ ustawienia ręczne/ programy tematyczne |
| Kompensacja ekspozycji | od -5.0EV do +5.0EV w krokach co: 1/3EV, 1/2EV |
| Balans bieli | auto/ światło dzienne/ pochmurne niebo/ cień/ światło jarzeniówek [7] /światło żarówek / ustawienia ręczne/ bracketing balansu bieli/ korekcja balansu bieli |
| Lampa błyskowa |  |
| Tryby pracy | auto z redukcją efektu czerwonych oczu/ błysk wypełniający/wolna synchronizacja/synchronizacja błysku na 2 kurtynę migawki/ wolna synchronizacja z redukcją efektu czerwonych oczu |
| Redukcja czerwonych oczu : | tak |
| Tryby zapisu obrazu |  |
| Format pliku | Exif 2.3/ DCF 2.0/ DPOF |
| Tryb zapisu filmów |  |
| Rozdzielczości | 1920x1080 [30p/25p/24p]/ 1280x720 [30p/25p/24p] / 640x424 [30p/25p] |
| FPS | 30p [NTSC] 25p [PAL] 24p [NTSC/PAL] |
| Filmy z dźwiękiem : | tak |
| Złącza |  |
| Typ połączenia z komputerem | USB 2.0 [High-Speed] |
| Gorąca stopka : | tak |
| Parametry |  |
| Zakres temperatury pracy | minimum od 0°C do 40°C |
| Zakres wilgotności pracy | minimum do 85% |
| Waga (g) | nie więcej niż 600g |
| Gwarancja: | minimum 24 miesiące |

Obiektyw – 2 szt.

| Ogniskowa | minimum 17-50 mm |
| --- | --- |
| Maksymalny otwór przysłony | f/2,8 |
| Minimalny otwór przysłony | f/22 |
| Minimalna odległość ogniskowania | 0,28 m |
| Kąt widzenia [st.] | - minimum 72.4 - 27.9 |
| Waga (g) | nie więcej niż 600 g |
| Wyposażenie dodatkowe | filtr UV |
| Gwarancja: | minimum 24 miesiące |
| Mocowanie: | Zgodne z oferowanym aparatem |

Mikrofon kierunkowy – 2 szt.

| Pasmo (zakres częstotliwości) | 80-18,000Hz |
| --- | --- |
| Czułość | -41dB Re: 1v/PA |
| Impedancja | 680 Ohm przy 1kHz |
| Maksymalna amplituda sygnału wejściowego bez przesterowania | 110dB |
| Zakres dynamiki | 80 dB |
| Waga (g) | nie więcej niż 150 |
| Złącze | zgodne z oferowaną kamerą |
| Gwarancja: | minimum 24 miesiące |
| Akcesoria w komplecie | uchwyt anty-wstrząsowy, osłona przeciwwietrzna (gąbka). |

Słuchawki – 2 szt.

| Rodzaj słuchawek | Zamknięte |
| --- | --- |
| Rodzaj złącza | Zgodny z oferowaną kamerą |
| Długość przewodu | minimum 3m |
| Regulacja głośności | Tak |
| Pasmo przenoszenia | 20-20000 Hz |
| Impedancja słuchawek | 32 Ohm |
| Czułość słuchawek | 102 dB/mW |
| Waga bez kabla (g) | nie więcej niż 200 |
| Gwarancja: | minimum 24 miesiące |

Oprogramowanie do obróbki video – 2 szt.

Edycja formatów DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI w tym wykrywanie i naprawa synchronizacji A/V, możliwość wyciszania ścieżki audio na kasecie, przenoszenie i aranżacja, edycja projektu źródłowego oraz automatyczna kwantyzacja klatek

Zestaw profesjonalnych narzędzi do tworzenia płyt DVD oraz koder dźwięku Dolby Digital AC-3 Encoder

Narzędzie do synchronizacji zdarzeń na osi czasu podczas edycji

Narzędzie stabilizacji obrazu

Możliwość tworzenia animowanych tytułów

Szybkie dodawanie ruchu do zdarzeń tekstowych

Automatyczna korekcja efektu rolling-shutter

Obsługiwane formaty plików: otwiera: AA3, AAF, AIF, ASF, AU, AVI, BMP, BWF, CDA, DIG, DLX, DPX, DV, EXR, FLAC, GIF, HDP, IVC, JPG, M2T, M2TS, MOV, Sony MXF, MP3, MP4, M4A, MPEG-1 and MPEG-2 video, OGG, OMA, PCA, PNG, PSD, QT, R3D, SFA, SND, SWF, TIFF, TGA, VOX, W64, WAV, WDP, WMA, WMV. Zapisuje: AA3, AC3, AIF, ATRAC, AVC, AVI, DPX, EXR, FLAC, HDP, MOV, MP3, MPEG-1 and MPEG-2 video, MP4, M2T, Sony MXF, OGG, PCA, RM, W64, WAV, WMA, WMV. Kodowanie DVD, wideo: NTSC 4:3, NTSC Widescreen, PAL 4:3, PAL Widescreen. Kodowanie DVD, audio: AC-3 5.1 lub stereo, PCM. Kodowanie BD, wideo: MPEG-2 lub AVC, 1080-60i, 1080-50i i 1080-24p. Kodowanie BD, audio: AC-3 5.1 lub stereo, PCM.

Pracuje na systemie Microsoft Windows XP, Vista, 7 (w wersjach 32-bity i 64-bity)

Oprogramowanie do obróbki zdjęć – 2 szt.

Edytowanie i tworzenie zdjęć za pomocą zautomatyzowanych opcji

Jednoetapowe skróty i funkcje korekty koloru, kontrastu i oświetlenia. Możliwość wyboru najlepszego rezultatu z grupy podglądów dopasowań

Dopasowywanie krzywych kolorów

Możliwość instalacji zewnętrzych filtrów i wtyczek

Edycja z asystą zapewniającą pomoc dotyczącą najważniejszych kroków i ułatwiającą szybkie uzyskanie oczekiwanych wyników

Technologia umożliwiająca łatwe łączenie ujęć z serii w jedno zdjęcie

Technologia umożliwiająca łatwe łączenie kilku zdjęć w jedno zdjęcie panoramiczne

Pracuje na systemie Microsoft Windows XP, Vista, 7 (w wersjach 32-bity i 64-bity)