CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność

poszczególnych obiektów.

W zakresie przewidywanych robót wchodzą w kolejności następujące zadania:

- branża kanalizacyjna, wodociągowa

- wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej/wodociągowej oraz zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostępem osób niepowołanych

- ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania z istn. gazociągiem, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

- wykonanie wykopów liniowych po wytyczonej  trasie

- zabezpieczenie skrzyżowań z istn. uzbrojeniem podziemnym

- wyrównanie dna wykopu z wykonaniem podsypki

- montaż i ułożenie przewodów

- wykonanie próby szczelności

- wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych

- wykonanie obsypki przewodów wraz z zagęszczeniem

- zasypanie wykopów gruntem rodzimym

- uporządkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego

- odtworzenie nawierzchni dróg

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami  mogącymi potencjalnie stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- prace stwarzające szczególnie wysokie ryzyko przysypania ziemią 
w wykopach o niebezpiecznym nachyleniu ścian.

- roboty budowlane związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodą przewiertu.

- Przewidywane zagrożenia  występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Przewidywane zagrożenia:

- ryzyko przysypania pracowników  ziemią w wykopach w wyniku zwalenia się ścian wykopu

- wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia(np. łyżką koparki)

- obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu

- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem itp.

- prowadzenie robot w obrębie drogi przy równocześnie występującym ruch- wypadki, zderzenia drogowe

- prowadzenie robót w pobliżu napowietrznej linii energetycznej – możliwość porażenia prądem

- porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów energetycznych w czasie układania i montażu przewodów i studzienek oraz realizacji kolizji 	projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania robót w warunkach niebezpiecznych winni odbyć odpowiednie przeszkolenie oraz przeszkolenie BHP co powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni zostać  wyposażeni przez pracodawcę w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Odzież ochronna oraz sprzęt 	ochronny powinien posiadać odpowiednie atesty.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zabezpieczających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Teren budowy oznakować tablicami oraz zabezpieczyć strefy niebezpieczne  taśmą ostrzegawczą na słupkach.

- Pracownicy  winni stosować odzież ochronną i nakrycie głowy

- Wykopy liniowe  winny być prowadzone na rozkop z zachowaniem przepisowego nachylenia skarp wykopu 1:1.

- Wykopy o ścianach pionowych w zależności od głębokości winny być prowadzone z zabezpieczeniem ścian na całej długości grodzicami stalowymi, wypraskami lub balami drewnianymi.

- Zadbać o właściwą komunikację na terenie budowy dotyczącą; dojść pracowników, dostawy materiałów, itp.

- Należy oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych

- Głębokie wykopy liniowe należy obarierować zgodnie z przepisami BHP.

Wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis:

„Uwaga, głębokie wykopy” oraz „Osobom postronnym wstęp

wzbroniony”, w nocy w czerwone światło ostrzegawcze.

- Jako zejścia do wykopów należy stosować atestowane drabiny lub

schody.

- Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób

odpowiadających za dany rodzaj sieci

- W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do identyfikacji, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, 
a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym. 
O znalezieniu niewypałów lub przedmiotu trudnego do identyfikacji, należy niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy i Policję.

Kierownik budowy winien sporządzić dla inwestycji PLAN BEZPIECZŃSTWA
 I OCHRONY ZDROWIA.