załącznik nr 8a

Przedmiar Robót

„Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie Parku

w Rogoźniku” - etap III monitoring i oświetlenie

| J.m. | Podst. wyceny | Opis pozycji | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalk. własna | Wykopy mechaniczne na głębokości 0,7 m z zasypaniem i ułożeniem taśmy oznacznikowej niebieskiej | m | 338 |
| 2 | Kalk. własna | Ułożenie kabla n/n OMY4x4 mm | m | 470 |
| 3 | Kalk. własna | Ułożenie kabla teletechnicznego F/UTP6 | m | 928 |
| 4 | Kalk. własna | Zabudowa rur ochronnych DVK 32 mm dla kabla n/n i teletechnicznego | m | 582 |
| 5 | Kalk. własna | Wykonanie przecisku pod drogą 2 x 8 m | m | 16 |
| 6 | Kalk. własna | Rozplantowanie ziemi po wykopach z obsianiem trawą | komplet | 1 |
| 7 | Kalk. własna | Zabudowa rury ochronnej niepalnej Ø 25 mm z tworzywa sztucznego | m | 166 |
| 8 | Kalk. własna | Zabudowa kamer IP 2,0 MPX/IP66 z oprzyrządowaniem | szt. | 10 |
| 9 | Kalk. własna | Zabudowa kompletnych złączy kablowych - szafy ZM-1, ZM-2 | szt. | 2 |
| 10 | Kalk. własna | Zabudowa monitora kolorowego LCD 24 cali | szt. | 1 |
| 11 | Kalk. własna | Zabudowa rejestratora IP 16 kanałowego min. 6 TB z oprzyrządowaniem | szt. | 1 |
| 12 | Kalk. własna | Zabudowa szafy RACK wolnostojącej z kompletnym zasilaniem buforowym UPS z akumulatorami z miejscem na monitor i rejestrator | szt. | 1 |
| 13 | Kalk. własna | Zabudowa złączy switch 8 kanałowych Poe | szt. | 2 |
| 14 | Kalk. własna | Zabudowa złączy switch 5 kanałowych Poe | szt. | 1 |
| 15 | Kalk. własna | Zgłoszenie gotowości zasilania do Tauronu Dystrybucja S.A. | szt. | 1 |
| 16 | Kalk. własna | Wykonanie niezbędnego uziemienia ochronnego | komplet | 2 |
| 17 | Kalk. własna | Wykonanie pomiarów stanu izolacji i ochrony przeciwporażeniowej | komplet | 1 |
| 18 | Kalk. własna | Dokumentacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe w Starostwie Powiatowym Będzin | komplet | 1 |
| 19 | Kalk. własna | Słupy oświetleniowe, wymiana słupa, masa do 300 kg - słup aluminiowy SAL-10,3 z wysięgnikiem aluminiowym trójramiennym WR-2/3 i oprawami ledowymi URSA II LED ze źródłem światła o mocy (odpowiednik sodowej 150 W każda) | słup | 2 |

Kosztorys ofertowy należy sporządzić  w szczególności na podstawie w/w przedmiaru robót  z uwzględnieniem  załączonego  wykazu materiałów z danymi technicznymi.