Zał. nr 1 do STWIORB

OGÓŁNE POSTANOWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

1.Wszystkie Urządzenia muszą posiadać Certyfikaty zgodności z Normą 1176 wydane przez akredytowaną jednostkę.

2.Przedstawione urządzenia są przykładowymi, jednakże  od Wykonawcy wymaga się przedstawienia urządzeń o funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego.

3.Zamawiający dopuszcza zwiększenie górnej granicy tolerancji wymiarów poszczególnych zaproponowanych urządzeń na zadaniu.

4. W przypadku gdy dopuszczalna zaproponowana zmiana wymiarów urządzeń spowoduje  konieczność zwiększenia  powierzchni zabudowy mat bezpiecznych dodatkowe koszty z tym związane są ponoszone przez Wykonawce.

5. Wymogi dla urządzeń w zakresie:

Kolorystyka -  do ustalenia z Zamawiającym na etapie przygotowania realizacji.

Konstrukcja urządzeń i zestawów – wymaga się aby wszystkie urządzenia i zestawy zabawowe posiadały konstrukcję z malowanego proszkowo  profilu aluminiowego technicznie wzmocnionego wewnątrz. Profil musi posiadać  zaokrąglone krawędzie. Dopuszcza się zastosowanie profilu ze stali nierdzewnej  a także stali konstrukcyjnej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Grubość ścianki profili winna wynikać z wymagań wytrzymałościowych konstrukcji.

Trapy, podesty, schody, siedziska -  wykonane z drewna klejonego sosnowego bądź  antypoślizgowego HDPE bądź antypoślizgowego  tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych.

Poręcze, uchwyty  -  wykonane z  tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne

i działanie warunków atmosferycznych lub wykonane ze stali ocynkowanej  i malowanej proszkowo, bądź aluminium bądź stali nierdzewnej.

Daszki, boczne barierki, osłony, tuby, zjeżdżalnie rurowe i ślimakowe, ścianka wspinaczkowa -  wykonane z wodoodpornej płyty napylanej laminatem HDPE lub z płyty HDPE bądź z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych.

Elementy drewniane - powinny być pomalowane natryskowo ekologicznymi, wodoodpornymi  farbami z filtrem przeciw promieniowaniu UV.

Elementy stalowe -  wykonane ze stali ocynkowanej  i malowanej proszkowo.

Liny – liny w zestawach muszą posiadać rdzenie stalowe w oplocie polipropylenowym.

Łańcuchy- kalibrowane ze stali nierdzewnej.

Elementy konstrukcyjne - zakończone od góry kapturkami z tworzywa.

Zabezpieczenia – do połączeń stosowane śruby ocynkowane, gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa, nakrętki wpuszczane w otwory w drewnie ewentualnie śruby wystające poza lico belek zaślepiane kołnierzami plastikowymi,

Zjeżdżalnie – ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej.

Sprężyny w huśtawkach muszą posiadać na pierwszym pierścieniu zabezpieczenie przed zakleszczeniem zgodnie z wytycznymi EN 1176

Montaż – Konstrukcja urządzeń zabetonowana  w gruncie zgodnie z instrukcją podaną przez producenta, przy urządzeniach na sprężynie - osadzane są  przy pomocy kotew stalowych ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Elementy zakotwione pod powierzchnią gruntu zgodnie z normą EN 1176.

6.Poniższe uszczegółowienia do wybranych urządzeń (rysunków) z projektu technicznego mają pierwszeństwo od   opisów tychże urządzeń pod rysunkami i należy je traktować jako nadrzędne a mianowicie:

a) dla bujaków sprężynowych:

-  gabaryty urządzenia oraz wymiary profili i grubość ścianki profili  mogą się różnić od podanych  pod warunkiem zapewnienia względów bezpieczeństwa i dostosowania do wymagań wytrzymałościowych konstrukcji,

- w przypadku wyboru konstrukcji stalowej  należy zastosować stal ocynkowaną i malowaną proszkowo,

b) dla huśtawki wahadłowej:

- należy zastosować huśtawkę wahadłową podwójną tj. z dwoma stanowiskami zabawowymi,

-  gabaryty urządzenia oraz wymiary profili i grubość ścianki profili  mogą się różnić od podanych  pod warunkiem zapewnienia względów bezpieczeństwa i dostosowania do wymagań wytrzymałościowych konstrukcji,

c) dla huśtawki ważki:

-  gabaryty urządzenia oraz wymiary profili i grubość ścianki profili  mogą się różnić od podanych  pod warunkiem zapewnienia względów bezpieczeństwa i dostosowania do wymagań wytrzymałościowych konstrukcji,

d) dla karuzeli:

-  gabaryty urządzenia oraz wymiary profili i grubość ścianki profili  mogą się różnić od podanych  pod warunkiem zapewnienia względów bezpieczeństwa i dostosowania do wymagań wytrzymałościowych konstrukcji,

- w przypadku wyboru konstrukcji stalowej  należy zastosować stal ocynkowaną i malowaną proszkowo,

- talerz napędowy należy wykonać ze stali nierdzewnej bądź tworzywa HDPE,

- nie dopuszcza się wykonanie  platformy karuzeli z tworzywa HDPE którą należy wykonać z  blachy aluminiowej ryflowanej,

e) dla piaskownicy:

-  gabaryty urządzenia oraz wymiary profili i grubość ścianki profili  mogą się różnić od podanych  pod warunkiem zapewnienia względów bezpieczeństwa i dostosowania do wymagań wytrzymałościowych konstrukcji, jednakże przy minimalnej powierzchni urządzenia 6 m2,

- piaskownice należy wykonać z plandeką zabezpieczającą,

- pozostałe opcje nie są wymagane,

f) dla wagonika i lokomotywy:

-  gabaryty urządzenia oraz wymiary profili i grubość ścianki profili  mogą się różnić od podanych  pod warunkiem zapewnienia względów bezpieczeństwa i dostosowania do wymagań wytrzymałościowych konstrukcji,

g) dla zjeżdżalni:

-  gabaryty urządzenia oraz wymiary profili i grubość ścianki profili  mogą się różnić od podanych  pod warunkiem zapewnienia względów bezpieczeństwa i dostosowania do wymagań wytrzymałościowych konstrukcji,

- w przypadku wyboru konstrukcji stalowej  należy zastosować stal ocynkowaną i malowaną proszkowo (bez wymogu czarnej stali),