- TEMAT : 			„Budowa dróg gminnych na kompleksie budowlanym 				w Rogoźniku przy ul. Brzozowa”

Na działkach  nr: 1178, 1174/8, 1174/10, 1174/28,1174/100, 					234/1, 1174/3, 251/1,

521.443.021, 521.432.252 obręb Rogoźnik, Gmina Bobrowniki

- OBIEKT

- ULICA  ul. Brzozowa

- STADIUM

- PROJEKT BUDOWLANY

- INWESTOR

- Gmina Bobrowniki

- ul. Gminna 8

- 42-583 Bobrowniki

- BIURO PROJEKTOWE

- ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

- DROGI : mgr inż. Krzysztof Guliński , upr. w spec. konstr.- drog. nr Upr. 769/93, 34/01

- ARCHITEKTURA : arch. Krzysztof Guliński, upr. w spec. arch. 7131/P/17/2003

- SIECI KANALIZACYJNE : mgr inż. Bolesław Kłys, upr. w spec. instalacyjnej nr 562/78, 				      518/92

- SPIS ZAWARTOŚCI

- I. Dane ogólne.

- 1. Inwestor.

- 2. Biuro projektowe.

- 3. Podstawa formalno-prawna.

- 4. Przedmiot i zakres opracowania.

- 5. Materiały wyjściowe.

- II. Projekt zagospodarowania terenu

- 1. Opis techniczny.

- 1.1. Dane ewidencyjne, dane terenowe.

- 1.2. Opis stanu istniejącego.

- 1.3. Opis zamierzenia projektowego.

- 1.4. Dane liczbowe inwestycji.

- 1.5. Sieci i urządzenia uzbrojenia nad i podziemnego.

- 1.6. Ochrona środowiska – gospodarka zielenią.

- 1.7. Geotechniczne warunki posadowienia.

- 1.8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- 2. Załączniki.

- - protokół ZUD

- - uzgodnienia projektu

- - mapa do celów projektowych

- 3. Część rysunkowa.

- Rys. nr 1 	Projekt zagospodarowania terenu 					skala 1:500

- III. Projekt architektoniczno - budowlany.

- 1. Opis techniczny.

- 1.1. Opis stanu istniejącego.

- 1.2. Opis stanu projektowanego.

- 1.2.1. Droga w planie.

- 1.2.2. Droga w profilu.

- 1.2.3. Droga w przekrojach poprzecznych.

- 1.2.4. Skrzyżowania.

- 1.2.5. Inne elementy drogi.

- 1.2.6. Konstrukcja nawierzchni.

- 1.2.7. Sieci i urządzenia uzbrojenia nad i podziemnego terenu.

- 1.2.8. Roboty ziemne.

- 1.2.9. Materiały budowlane.

2. Część rysunkowa

- Rys.nr 2	Sytuacja – plansza drogowa						skala 1:500

- Rys.nr 3	Sytuacja – odwodnienie dróg					skala 1:500

- Rys.nr 4	Profil podłużny A-E						skala 1:50/1:1000

- Rys.nr 5	Profil podłużny F-D						skala 1:50/1:1000

Rys.nr 6	Profil podłużny G-C						skala 1:50/1:1000

Rys.nr 7	Profil podłużny H-B						skala 1:50/1:1000

Rys.nr 8 	Przekroje charakterystyczne cz. 1					skala 1:50

Rys.nr 9	Przekroje charakterystyczne cz. 2					skala 1:50

- Rys.nr 10 Przekroje konstrukcyjne drogi					skala 1:50

- Rys.nr 11	Odwodnienie drogi – profil podłużny A-E			skala 1:50/1:1000

- Rys.nr 12	Odwodnienie drogi – profil podłużny F-D			skala 1:50/1:1000

- Rys.nr 13	Odwodnienie drogi – profil podłużny G-C			skala 1:50/1:1000

- Rys.nr 14	Odwodnienie drogi – profil podłużny H-B			skala 1:50/1:1000

- Rys.nr 15 Projekt rowu przydrożnego					skala 1:50/1:1000

- Rys.nr 16	Przepusty pod drogami						skala 1:50

- 3. Załączniki

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

- Uzgodnienia branżowe

I. Dane ogólne

- Inwestor

- Gmina Bobrowniki

- ul. Gminna 8

- 42-583 Bobrowniki

- Biuro projektowe

- Usługi Projektowo – Budowlane Krzysztof Guliński, ul. Wincentego Pola 10c/14, 41-253 Czeladź,

- Podstawa formalno-prawna

- - Umowa Nr PP/5/2008 z dnia 04.02.2008r.

- - Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim

- powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(DZ.U. z 15.06.2002 r)

- - Ustawa z dn 7.07.1994r. – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. Nr 106/2000

- poz.1126)

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego

- zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120/03 poz.1133)

- - Rozporządzenie MTiGM z dn. 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim

- powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430)

- Przedmiot i zakres opracowania

- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.„Budowa dróg gminnych na kompleksie budowlanym w Rogoźniku przy ul. Brzozowej ”

Na działkach  nr: 1178, 1174/8, 1174/10, 1174/28, 1174/100,1174/3, 234/1, 251/1

- 521.443.021, 521.432.252 obręb Rogoźnik, Gmina Bobrowniki

- Zakresem projekt obejmuje:

- budowę ul. Brzozowa

- budowę kanalizacji opadowej odwodnienia dróg w zakresie niezbędnym

- budowę rowu melioracyjno-komunalnego

- Materiały wyjściowe

- -  Decyzja Starosty Będzińskiego o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej                         z dnia 11 września 2008 r.- nr WAiŚ.I.7331-002/08

- - Aktualna mapa zasadnicza terenu w skali 1:500

- - Mapa ewidencyjna

- - Wypisy z rejestru gruntów

- - Wizje lokalne i pomiary przeprowadzone w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem i właścicielami urządzeń podziemnych,

- - Zgoda na włączenie się z odwodnieniem drogi do rowu melioracyjno -   komunalnego  pismo Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej w Bobrownikach znak GSW-M7/2008 z dnia 2.04.2008r.

- Zgoda na włączenie się z odwodnieniem drogi do rowu melioracyjno - komunalnego  pismo Urzędu Gminy w Bobrownikach znak PP-7041/10/2008r. z dnia 04.04.2008r.

- TEMAT : 			„Budowa dróg gminnych na kompleksie budowlanym 				w Rogoźniku przy ul. Brzozowa”

Na działkach  nr: 1178, 1174/8, 1174/10, 1174/28, 						1174/100,1174/3, 234/1, 251/1

521.443.021, 521.432.252 obręb Rogoźnik, Gmina Bobrowniki

- OBIEKT

- ULICA  ul. Brzozowa

- STADIUM

- PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

- INWESTOR

- Gmina Bobrowniki

- ul. Gminna 8

- 42-583 Bobrowniki

- BIURO PROJEKTOWE

- ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

- DROGI : mgr inż. Krzysztof Guliński , upr. w spec. konstr.- drog. nr Upr. 769/93, 34/01

- ARCHITEKTURA : arch. Krzysztof Guliński, upr. w spec. arch. 7131/P/17/2003

- SIECI KANALIZACYJNE : mgr inż. Bolesław Kłys, upr. w spec. instalacyjnej nr 562/78, 				      518/92

- II. Projekt zagospodarowania terenu.

- 1. Opis techniczny.

- 1.1 Dane ewidencyjne, dane terenowe.

- Objęta budową ulica  Brzozowa , na działkach  nr: 1178, 1174/8, 1174/10, 1174/28, 1174/100,1174/3, 234/1, 251/1  k.m. 521.443.021, 521.432.252 obręb Rogoźnik, Gmina Bobrowniki

Jej włączenie do ul. Kościuszki (droga gminna) zlokalizowane jest na działce nr 1178, 	1174/8

Działka nr 1178 jest własnością Powiatu Będzińskiego w zarządzie Powiatowego 	Zarządu Dróg w  Będzinie, Działka nr 1174/8 jest własnością Skarbu Państwa.

Działki nr  1174/10,  1174/100 są własnością Gminy Bobrowniki a działka nr 1174/28 	jest własnością osób fizycznych.

Wszystkie działki znajdują się obrębie  Gminy Bobrowniki.

Teren objęty opracowaniem  jest objęty  planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Nie leży on w strefie oddziaływania szkód górniczych, ani w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków.

- 1.2. Opis stanu istniejącego.

- Ulica położona jest w centralnej części osiedla. Przebiega ona w układzie północ – południe .

- Przebiega ona w strefie zabudowy jednorodzinnej. Jest to droga dwukierunkowa o szer. 4,4 m.

- W pasie drogowym ul. Brzozowej występują następujące urządzenia uzbrojenia terenu:

- - sieć wodociągowa

- - sieci energetyczne niskiego i średniego napięcia

- - sieć gazowa

- - sieć teletechniczna

- 1.3. Opis zamierzenia projektowego.

- Niniejszy projekt przewiduje wykonanie budowy ul. Brzozowej na całej jej długości oraz bocznych sięgaczy w zakresie:

- - ukształtowania geometrii dróg,

- - budowy uzbrojenia terenu w zakresie wynikającym z uzgodnień.

- Nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej betonowej. Jezdnie dróg projektuje się jako dwupasowe, dwukierunkowe. Prędkość projektowa Vp=40 km/h, prędkość miarodajna Vm= 50 km/h.

- W wyniku uzgodnień z administratorami istniejącego uzbrojenia terenu, w ramach zadania przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej.

- 1.4.Dane liczbowe inwestycji.

- Powierzchnia zabudowy jezdni:

- ul. Brzozowa -  3878  m2, o długości około  755 mb

- 1.5. Sieci i urządzenia uzbrojenia nad i podziemnego.

- Odwodnienie – kanalizacja deszczowa.

- Wody deszczowe z jezdni  odprowadzane będą poprzez ukształtowanie

- poprzeczne spadki nawierzchni w kierunku rynien przykrawężnikowych, a następnie do

- projektowanych wpustów deszczowych.

- Kanalizacja deszczowa długości 957,5  mb, o średnicach  Ø 200/5,9,  Ø 250/5,9 i Ø 300/5,9 jako infrastruktura drogowa, włączona zostanie do projektowanego rowu przydrożnego o dł. ok 202 m, oraz z istniejącą kanalizacją deszczową w ul. Kościuszki.

- W związku z  realizacją inwestycji uzyskano zgodę na włączenie się z odwodnieniem drogi do rowu melioracyjno - komunalnego zgodnie z pismem Gminnej Spółki Wodno – melioracyjnej w Bobrownikach znak GSW-M7/2008 z dnia 2.04.2008r. oraz pismem Urzędu Gminy w Bobrownikach znak PP-7041/10/2008r. z dnia 04.04.2008r.

- Całość stworzy szczelny układ odprowadzania wód deszczowych.

- Kanalizacje deszczowe usytuowane w projektowanych ulicach nie są kanałami zbiorczymi.

- Sieć elektroenergetyczna.

- W rejonie projektowanych ulic występuje kolizja z podziemnymi kablami energetycznymi nn. W miejscu miejscu przecięcia kabli z drogą, na kablach należy  założyć rury ochronne AROT A 110 PS lub AROT A 160 PS.

- Sieć teletechniczna

- W rejonie projektowanych ulic występuje kolizja z podziemnymi kablami teletechnicznymi. W miejscu miejscu przecięcia kabli z drogą, na kablach należy założyć rury ochronne PVC AROT.

1.6. Ochrona środowiska – gospodarka zielenią.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych

- i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r., inwestycja nie zalicza się do mogących pogorszyć stan środowiska.

- Wody deszczowe zostaną odprowadzone do projektowanej w terenie kanalizacji deszczowej.

- 1.7. Geotechniczne warunki posadowienia.

- Geotechniczne warunki występujące w terenie określa się jako proste.

- Projektowane elementy zagospodarowania zaliczono do 1-szej kategorii geotechnicznej

- posadowienia.

- Roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej zaliczono do 1-szej kategorii

- geotechnicznej posadowienia.

- 1.8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- 1.8.1. Inwestor:

- Gmina Bobrowniki

- ul. Gminna 8

- 42-583 Bobrowniki

- 1.8.2. Autor informacji BIOZ.

- mgr inż. Krzysztof Guliński

- upr. w spec. konstr.- drog. nr 769/93, 34/01

- 1.8.3. Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie:

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego został opisany w punkcie 1.3. projektu

- zagospodarowania terenu.

- Budowa drogi ul. Brzozowa w Rogoźniku.

- 1.8.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- - ul.  Kościuszki w Rogoźniku – droga powiatowa

- Sieci energetyczne uzbrojenia terenu

- Sieć wodociągowa uzbrojenia terenu

- sieć kanalizacji sanitarnej uzbrojenia terenu

- Rowy melioracyjne

- 1.8.5. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- - roboty realizowane będą w rejonie istniejącej ulic o niewielkim obciążeniu ruchem

- samochodowym –drogi gminne.

- - zwiększone zagrożenie wystąpi na etapie realizacji skrzyżowania z ulicą Kościuszki – ulica powiatowa o zwiększonym natężeniu ruchu.

- 1.8.6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

- Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować następujące zagrożenia:

- praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych, oraz nawierzchniowych,

- transport technologiczny na terenie budowy

- prowadzenie robót drogowych przy odbywającym się ruchu samochodowym,

- głębokie wykopy podczas robót kanalizacyjnych.

- 1.8.7. Sposób prowadzenia instruktażu.

- Przed przystąpieniem do prac budowlanych przy realizacji robót szczególnie

- niebezpiecznych, należy przeprowadzić instruktaż ustny pracownikom przewidzianym do

- realizacji zadania. Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP należy powierzyć osobie

- posiadającej niezbędne uprawnienia.

- 1.8.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

- Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć poprzez wykonanie

- oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robót.

- Należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę oraz miejsce ich

- składowania.

- TEMAT : 			„Budowa dróg gminnych na kompleksie budowlanym 				w Rogoźniku przy ul. Brzozowa”

Na działkach  nr: 1178, 1174/8, 1174/10, 1174/28, 						1174/100,1174/3, 234/1, 251/1

521.443.021, 521.432.252 obręb Rogoźnik, Gmina Bobrowniki

- OBIEKT

- ULICA  ul. Brzozowa

- STADIUM

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- INWESTOR

- Gmina Bobrowniki

- ul. Gminna 8

- 42-583 Bobrowniki

- BIURO PROJEKTOWE

- ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

- DROGI : mgr inż. Krzysztof Guliński , upr. w spec. konstr.- drog. nr Upr. 769/93, 34/01

- ARCHITEKTURA : arch. Krzysztof Guliński, upr. w spec. arch. 7131/P/17/2003

- SIECI KANALIZACYJNE : mgr inż. Bolesław Kłys, upr. w spec. instalacyjnej nr 562/78, 				      518/92

- III. Projekt architektoniczno – budowlany

- 1. Opis techniczny

- 1.1. Opis stanu istniejącego.

- Ulice położone są na terenie przewidzianym do intensywnej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej. Istniejące nawierzchnie dróg utwardzone żużlem wielkopiecowym. Szerokość istniejących nawierzchni 5,0 m.

- 1.2. Opis stanu projektowanego.

- Niniejszy projekt przewiduje wykonanie budowy ulicy gminnej ul. Brzozowa.

- Pas jezdny ul.  Brzozowej w Rogoźniku zaprojektowano szer. 5,0m o ruchu dwukierunkowym.

- W wyniku uzgodnień z administratorami istniejącego uzbrojenia terenu, w ramach zadania przewidziano również budowę kanalizacji deszczowej. Na obecnym etapie nie przewiduje się budowy chodników pieszych. (W planie zagospodarowania przewidziano miejsce do późniejszej realizacji chodników pieszych).

- 1.2.1. Droga w planie.

- Przebieg trasy zaprojektowano zgodnie z koncepcją projektową, uzgodnioną z Inwestorem oraz właścicielami sieci uzbrojenia nad i podziemnego terenu (podstawa opracowania).

- Jako początek zakresu robót przyjęto skrzyżowanie z ul. Kościuszki. Jako  koniec opracowania przyjęto skrzyżowanie z istniejącą ulicą o nawierzchni asfaltowej.

- Na trasie drogi występuje załamanie, które wyokrąglono łukiem poziomymi o promieniu R=150 m w celu uzyskania włączenia do ul. Kościuszki pod kątem zbliżonym do prostego.

- Pozostałe zmiany przebiegu trasy osi jezdni pozostawiono jako załamania o małym kącie

- zwrotu.

- 1.2.2. Droga w profilu.

- Niweletę drogi dostosowano w maksymalnym stopniu do warunków terenowych panujących w obszarze objętym opracowaniem oraz możliwości technicznych wykonania kanalizacji odwodnieniowej, jak również nawiązano do rzędnych dróg istniejących, nie objętych opracowaniem.

- Jako punkty stałe niwelety przyjęto:

- - początek zakresu robót (punkt A - połączenie ul. Brzozowej z ul.Kościuszki) H = 288,33

- - koniec zakresu robót (punkt E - połączenie ul. Brzozowej z istniejącą ulicą asfaltową)   H = 293,73

- Załomy niwelety, ze względu na małe kąty zwrotu nie wyokrąglono łukami pionowymi.

- W miejscach tych przewidziano wykonanie załamań technologicznych i pokazano je na

- załączonym profilu.

- 1.2.3. Droga w przekrojach poprzecznych.

- Na długości odcinków prostych projektowanych dróg przyjęto przekrój daszkowy (dwustronny) i = 2%.

- 1.2.4. Skrzyżowania.

- W projektowanym układzie komunikacyjnym występują dwa skrzyżowania. Jedno z drogą powiatową (ul. Kościuszki) drugie z drogą gminną. Są to skrzyżowania zwykłe (włączenia typu T) pod kątem ok. 90 st.

- Drogi dojazdowe (kilometraż i wyokrąglenie krawędzi jezdni - promień):

- - ul. Brzozowa w Rogoźniku

- Wyokrąglenie krawędzi skrzyżowań przewidziano łukami r=7,0 m.

- 1.2.5. Inne elementy drogi.

- Brak

- 1.2.6. Konstrukcja nawierzchni

- Obciążenie ruchem i klasa drogi.

- Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na budowanym układzie drogowym przyjęto obciążenie ruchem średnim kategorii KR2 oraz klasę drogi „D” (drogi dojazdowe). Nośność nawierzchni 100 kN/oś.

- Konstrukcja.

- Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. przyjęto jeden typ projektowanej nawierzchni. Konstrukcję nowoprojektowanej drogi pokazano na rysunkach projektowych załączonych do dokumentacji.

- Podłoże gruntowe rodzime i nasypowe bezpośrednio pod konstrukcją drogi powinno odpowiadać grupie nośności podłoża G1 o parametrach:

- wtórny moduł odkształcenia E2 = 100 MPa,

- wskaźnik zagęszczenia Is = 1,0

- Występujące pod konstrukcją drogi warstwy ziemi urodzajnej i nasypów  niekontrolowanych należy wymienić. Wymianę prowadzić do głębokości 1,07 m poniżej poziomu jezdni ulic. Wymianę gruntu i nasypy wykonać z gruntu nośnego, dobrze zagęszczonego, niespoistego, przepuszczalnego, zagęszczanego warstwami co 25 cm o parametrach ;

- do głębokości 0,2 m licząc od spodu podbudowy Is = 1,0, E2=100 MPa,

- na głębokościach 0,2 – 1,2 m licząc od spodu podbudowy Is = 0,97, E2 = 60 MPa,

- poniżej 1,2 m – Is = 0,95, E2 = 45 MPa.

- Górna część nasypów musi spełniać warunki mrozoodporności.

- Konstrukcja ulicy. Nawierzchnia podatna, określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 02.03.1999 r „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” jako drogi klasy L i D w strefie zamieszkania.

- Łączna grubość nawierzchni z podbudową wynosi 66 cm i składa się z:

- 8 cm warstwy ścieralnej z kostki betonowej,

- 3 cm podsypki piaskowo-cementowej,

- 10 cm warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego,

- 20 cm warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego,

- 25 cm warstwy filtracyjnej, piaskowej

- Obramowanie nawierzchni ulic krawężnikiem betonowym, ulicznym 15/30 cm, ustawionym na ławie z betonu B-10 o wym. 15x25 cm z oporem. Krawężniki wystające 12 cm ponad nawierzchnię jezdni. W miejscach istniejących lub przewidywanych zjazdów z posesji zastosować krawężnik przejazdowy, obniżony do wys. 4,0 cm ponad nawierzchnię jezdni. W miejscu połączenia nawierzchni projektowanych ulic z nawierzchnią asfaltową (skrzyżowania z ulicami o nawierzchni asfaltowej), oraz w miejscu przewidywanego włączenia dróg wewnętrznych po wschodniej stronie odcinka A-E, zastosować krawężniki prostokątne (bez skosu) zrównane z nawierzchniami ulic (istniejącej i projektowanej).

- Rynny przykrawężnikowe wykonać z 2-ch rzędów kostki brukowej posadowionej na ławie z betonu B-10. Nawierzchnię rynny obniżyć o 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni.

- Kolorystyka nawierzchni.

- Jezdnię wykonać z kostki betonowej w kolorze szarym.

- Rynny przykrawężnikowe wykonać z kostki betonowej w kolorze czarnym.

- Roboty ziemne.

- Roboty ziemne dla robót drogowych ograniczają się do wykonania korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego wg normy BN-72/8932-01 oraz PN-S-02205.

- Materiały budowlane.

- Do wykonawstwa stosować krawężniki 15x30x100 wibroprasowane. Krawężnik oraz ściek

- przykrawężnikowy ułożyć należy na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu B-10.

- Zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne

- stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania.

- 1.2.7. Sieci i urządzenia uzbrojenia nad i podziemnego terenu.

- 1.2.7.1. Odwodnienie – kanalizacja deszczowa.

- Wody deszczowe z jezdni  odprowadzane będą poprzez ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni do ścieków przykrawężnikowych, a następnie do projektowanych wpustów deszczowych. Całość zebranych wód opadowych odprowadzona zostanie przykanalikami z rur ø200 PVC do projektowanej w terenie kanalizacji deszczowej oraz częściowo bezpośrednio do projektowanego rowu przydrożnego. Przewiduje się zastosowanie rur PVC-U, klasy S, SDR 34, SN8, lite, z wydłużonym kielichem, łączone na uszczelkę. Studzienki kontrolne  ø1200, żelbetowe, przykryte płytami prefabrykowanymi PP164 z pierścieniami odciążającymi z elementów prefabrykowanych, typowych, z włazami żeliwnymi klasy D400 (typ ciężki). Wpusty drogowe typowe, betonowe  ø500 z osadnikiem, bez syfonów, z kratami klasy C250. Po realizacji robót wykonać próby szczelności, wykonać dokumentację inspekcją telewizyjną. Odbioru należy dokonać w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy w Bobrownikach.

- Zestawienie materiałów.

- Rury kanalizacyjne PVC:

- - ø200 – 779,7 mb

- - ø250 – 169,5 mb

- - ø300 – 8,3 mb

- Studnie kanalizacyjne:

- studzienki kontrolne ø1200 		-  27 szt.

- wpusty drogowe z osadnikiem  ø500 	– 38 szt.

- głowice włączenia do rowu  ø200	- 2 szt.

- przepusty żelbetowe z głowicami o skrzydłach prostopadłych do osi drogi – 1 szt. (10,5m)

- Zlewnia

- Dla projektowanych odcinków drogi zostaną odebrane wody opadowe ze zlewni o powierzchni ~0,38 ha.

- Obliczenia hydrauliczne

- powierzchnia nawierzchni utwardzonej 				F = ~0,38 ha

- natężenie deszczu miarodajnego					q = 130 dm3/s ha

- czas trwania								t = 15 minut

- współczynnik spływu dla nawierzchni utwardzonych			ψ = 0,90

- współczynnik opóźnienia odpływu dla nawierzchni utwardzonych	φ = 0,96

- ilość spływającej wody deszczowej

- Q = 130 x 0,96 x 0,90 x 0,38 = ~43 dm3/s

- Dobrane przekroje rur są wystarczające dla obliczonych przepływów.

- Roboty ziemne.

- Wykopy pod kanalizację deszczową wykonywać jako liniowe, wąskoprzestrzenne, głównie mechaniczne, częściowo ręczne o szerokości dna 100 cm dla rur ø200 oraz 110 cm dla rur ø250 i rur ø300. Ziemia z wykopów wykorzystana do niwelacji drogi. Nadmiar zagospodarować w inny sposób, lub wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

- Montaż

- Rury montować zgodnie z wytycznymi producenta rur. Dno wykopów wyprofilować, wykonać zagęszczone podłoże z piasku lub pospółki o grubości min. 20 cm. Rury układać prostoliniowo ze spadkami wg części rysunkowej.

- Obsypka i zasypka

- Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonać zasypkę wg instrukcji producenta rur. Obsypkę układać warstwami, równomierni z obu stron przewodu zagęszczając. Zasypkę wykonać warstwami co 10 cm na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Zagęszczenie zasypki pod konstrukcją drogi powinno osiągnąć wskaźnik zagęszczenia Is = 1,0, wtórny moduł odkształcenia E2 = 100 MPa. Zasypki wykopu poza drogami wykonać gruntem rodzimym.

- UWAGA:

- Roboty prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Wszelkie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem upoważnionych osób z ramienia właścicieli sieci.

- Miejsca kolizji z urządzeniami podziemnymi zabezpieczyć zgodnie z normami branżowymi.

- W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy założeniami przyjętymi w projekcie a możliwościami realizacji, lub wystąpienia innych trudności technologicznych należy niezwłocznie porozumieć się z projektantem.

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót.

- Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.