A.	Elementy zewnĘtrzne

1.		widownia

1.1.	siedziska

Istniejące nawierzchnie należy rozebrać i zbadać podłoże. Jeśli podłoże jest

zbudowane z gruntów nośnych ( na przykład piasek ) można przystąpić do formowania widowni.

W przypadku stwierdzenia nasypów niebudowlanych lub gruntu nienośnego, należy go z podłoża usunąć i zastąpić podsypką piaskową lub pospółką wykonywaną i zagęszczaną warstwami o grubości do 0,30 m o wskaźniku zagęszczenia Is = 0,98.

Pionowe ściany siedzisk wykonać z betonu C 25/30 o grubości 12 i 17 cm, zbrojonych jedną siatką z prętów # 10 o oczkach 10 x 10 cm.

Poziome płyty siedzisk wykonać w postaci betonowych płyt wylewanych ( C 25/30 ) na budowie o grubości 12 cm, zbrojonych jedną siatką z prętów # 8 o oczkach 10 x 10 cm

Płyty wylewać na folii ułożonej na podsypce piaskowej Is = 0,95.

W środku długości każdego bloku siedzisk wykształtować przerwę dylatacyjną.

1.2.	schody terenowe

W przypadku stwierdzenia nasypów niebudowlanych lub gruntu nienośnego, należy je z podłoża usunąć i zastąpić podsypką piaskową lub pospółką wykonywaną warstwami o wskaźniku zagęszczenia Is = 0,98 i grubości każdej warstwy do 0,15 m.

Płyty schodów o grubości 15 cm zaprojektowano z betonu C 25/30 ze zbrojeniem # 10

co 15 cm. Płyty oparto na pionowych ścianach o grubości 25 cm.

Płyty wylewać na warstwie chudego betonu o grubości 7 cm i jednej warstwie papy.

1.3.	Ściana frontowa sceny

Zaprojektowano wzmocnienie ściany polegające na wykonaniu dodatkowej ściany z betonu klasy C 20/25 o grubości 12 cm. Dodatkową ścianę połączyć ze ścianą istniejącą prętami # 12 osadzonymi w ścianie istniejącej na żywicy. Zbrojenie nowej ściany wykonać z jednej siatki # 10 o oczkach 15 x 15 cm

2.		pochylnia dla niepeŁnosprawnych

2.1.	przygotowanie podłoża

Z podłoża usunąć ewentualne fundamenty starych obiektów lub nasypy niebudowlane do poziomu gruntu rodzimego. Na dnie wykopu o szerokości min. 70 cm, 	wykonać:

	podsypkę z piasku średniego lub pospółki o parametrach:

- 	grubość min. 0,30 m,

-	wymagany stopień zagęszczenia ID = 0,50 ( Js = 0,94 ),

-	grubość każdej ubijanej warstwy do 0,30 m,

  	chudy beton o grub. 10 cm,

  	izolację przeciwwilgociową,

  	ławę fundamentową - poziom posadowienia 1,00 m.

2.2	Fundamenty i ściany

Fundamenty zaprojektowano w postaci żelbetowych ław o wysokości 0,3 m, i o szero-

kości 0.5 m. Zastosowano beton klasy C 16/ 20 i zbrojenie ławy 4 # 12.

Powierzchnie boczne ław zabezpieczyć przed wilgocią środkami dostępnymi w handlu.

Ściany podpierające płyty pochylni zaprojektowano z bloczków betonowych o grubości

24 cm i o wysokości dopasowanej do poziomu pochylni.

Na materiał zasypowy ścian zastosować grunt mineralny rodzimy niespoisty.

Wykonawstwo zasypu wg PN-68/B-06050.

Szczegóły na rysunku.

2.3.	Płyta

Żelbetową płytę pochylni zaprojektowano o grubości 12 cm i o szerokości 1,4 m z dwo-

ma ogranicznikami o szerokości 100 mm i wysokości 70 mm. Na górnej powierzchni ograniczników osadzić stalowe marki dla zamocowania balustrady.

Zastosować beton klasy C 25 / 30 i zbrojenie:

-	dołem  # 10 co 12 cm,

-	górą     # 10 co 12 cm, tylko nad podporą środkową # 12 co 12 cm.

Pomiędzy płytą pochylni a obiektami istniejącymi wykonać dylatację o szerokości min. 10 mm.

3.		dach sceny

3.1.	Stan istniejący

Konstrukcja stalowa spawana wantowa, złożona z siedmiu słupów wykonanych ze zdwojonych ceowników 180 mm, do których zamocowano poziome belki, także ze zdwojonych ceowników 180 mm, jako elementy nośne dla pokrycia dachu z blachy trapezowej TR 50, ocynkowanej.

Belki nośne podwieszone do słupów symetrycznymi odciągami z podwójnych prętów stalowych średnicy 20 mm z przewiązkami.

Stan technicznych średni, obserwuje się liczne ogniska powierzchniowej korozji i braki w malowaniu ochronnym i antykorozyjnym. W zakresie konstrukcyjnym nie ma potrzeby wzmacniania konstrukcji poza remontem rygli dachu i ściany zascenia.

Do słupów nośnych do których dospawano łukowo wygięte gałęzie z ceowników 120 mm, przechodzące jako nośnik ścianki zascenia w nośnik podsufitki dachu. Pierwotnie konstrukcja ta pokryta była deskowaniem szczelnym i wykończony tynkiem wapiennym na siatce. Na gałęziach zamocowano poziomo rygielki z ceowników 50 mm. Do rygli przykręcono łaty drewniane 38x50 mm.

3.2.	Stan projektowany

Po oczyszczeniu mechanicznym i szczotkami ręcznie konstrukcji z rdzy zastosować

system farb warstw gruntujących i pośrednich, podkładowych i wierzchnich. Wymagane jest zastosowanie systemu jednego producenta, proponuje się zastosować system firmy SikaCor EG-System i zastosowanie dwuskładnikowych materiałów powło-

kowych na bazie kopolimerów epoksydowych i poliuretanowych oraz wypełniaczy me-

talicznych.

Jako podłoże do ochrony antykorozyjnej konstrukcji należy zastosować materiał na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem metalicznym oraz warstw nawierzchniowy-

ch na bazie poliuretanu o wysokiej trwałości barw i odporności na kredowanie.

Kolor malowania elementów ciemnoszary (umbragrau) RAL 7022.

Pokrycie dachu wymienić. Zastosować blachy trapezowe TR 50/260 o grubości 1 mm

obustronnie powlekane w kolorze jasnym szarym RAL 7042..

Arkusze blachy:

	mocować do belek, w każdej fali, wkrętami samowiercącymi na przykład S - MD 53 		S 5,5 x 32 firmy Hilti,

	łączyć ze sobą, wkrętami samowiercącymi na przykład S -MD 51 S 5,5 x 25.

4.	wymagania

4.1.   Podstawowe materiały konstrukcyjne

W obiekcie mogą być zastosowane tylko materiały i wyroby, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepisów.

Zastosowane do wykonania konstrukcji materiały powinny być zgodne w wymaganiami projektowymi a w szczególności odpowiadać gatunkom przewidzianym w niniejszej do-

kumentacji, posiadać atesty potwierdzające paramenty a odchyłki wymiarów nie powin-

ny przekraczać dopuszczalnych.

Podstawowe materiały dotyczące konstrukcji:

	beton: 	C25/30, C16/20, bloczki betonowe, chudy beton,

	stal:	A III, AI,

blacha trapezowa TR 50/260 grub. 1 mm

	inne:	izolacje, piasek, folia

wkręty samowiercące S - MD 53 S 5,5 x 32 i S -MD 51 S 5,5 x 25,

farby zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów budowlanych przywołane w projekcie służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

4.2.       zabezpieczenie antykorozyjne

W elementach żelbetowych stal zbrojeniowa jest zabezpieczona przed korozją jeśli zostanie otulona betonem odpowiedniej grubości i tak dla:

	elementów na zewnątrz budynku ( nie osłoniętych przed deszczem ) przyjęto klasę 		środowiska XC4, dla której należy zastosować beton minimum C25/30 i zachować 		następujące jego parametry:

-	otulenie wszystkich prętów, w tym strzemion minimum 		= 25,0 mm,

-	maksymalny stosunek w / c dla betonu                 	  		= 0.50,

-	minimalna zawartość cementu  		  	    		= 300 kg/m3.

	ław fundamentowych przyjęto klasę środowiska XC2, dla której należy zastosować 		beton minimum C16/20 i zachować następujące jego parametry:

-	otulenie wszystkich prętów, w tym strzemion minimum 		= 40,0 mm,

-	maksymalny stosunek w / c dla betonu                 	  		= 0.60,

-	minimalna zawartość cementu  		  	    		= 280 kg/m3.

4.3.       Pielęgnacja betonu

Bardzo ważna jest prawidłowa pielęgnacja betonu, która jest niezbędnym a często za-

niedbywanym procesem technologicznym gwarantującym uzyskanie projektowanej wy-

trzymałości oraz trwałości betonu a czynności związane z pielęgnacją mają na celu:

 	zapewnienie optymalnych warunków cieplno - wilgotnościowych jego dojrzewania

( nie wystarczy polewać sporadycznie, należy zapewnić stałe nawilżanie ),

 	redukcję odkształceń skurczowych powodowanych odparowaniem wody,

 	ograniczenie ryzyka zarysowania elementu na skutek gradientu temperatur,

 	przeciwdziałanie przegrzaniu konstrukcji w okresie letnim,

   zabezpieczenie młodego betonu przed szkodliwym wpływem drgań i wibracji.

Ważnym elementem jest również moment rozpoczęcia oraz czas trwania procesu pie-

lęgnacji uzależniony od rodzaju zastosowanego cementu, typu i rodzaju dodatków mi-

neralnych, kształtu i powierzchni elementu oraz od warunków atmosferycznych.

Szczegółowe wytyczne i minimalne czasy pielęgnacji znajdują się w PN EN3670:2011.

4.4.     	Uwagi wykonawcze

	Budowę realizować według niniejszego projektu.

	Opis techniczny stanowi integralną część projektu.

	Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zapoznać 	się z problemami do rozwiązania w czasie budowy.

	Wymiary podane w projekcie sprawdzić na budowie.

	Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, które wykonaw-

ca chce wprowadzić podczas realizacji muszą uzyskać aprobatę projektanta.

	Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną z normami i instrukcjami producen-

tów wyrobów.

	Prace budowlane powinny być prowadzone przez firmę z odpowiednim doświadcze-

niem w zakresie prac remontowo - budowlanych.

	We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczególnie roboty ulegające 	zakryciu w kolejnych etapach ) - powinny być odbierane przez nadzór i odpowiednio 	dokumentowane.

	O wszystkich niejasnościach lub zagadnieniach nie ujętych w niniejszym opracowa-

niu należy obligatoryjnie informować nadzór lub projektanta.

b.	budynek

1.		Ściany budynku

Istniejące ściany należy doprowadzić do pełnej nośności przez:

	zamurowanie wszystkich bruzd po usuniętych instalacjach,

	naprawę wszystkich stwierdzonych rys,

	wymianę uszkodzonych cegieł,

	zamurowania przewidziane w projekcie.

Zamurowania należy wykonać w taki sposób, aby ściana nowa z już istniejącą stanowi-

ły jeden element konstrukcyjny, czyli zapewnić właściwe przewiązania murarskie. Nowe ściany łączyć ze starymi przez wykucie w nich, w pionie, co około 40 cm, a nas-

tępnie przemurowanie strzępi.

2.		Nadproża

Nad projektowanymi otworami o szerokości do 110 cm zastosować typowe żelbetowe

belki nadprożowe typu L 19 o długości 150 cm.

Proponowana technologia montażu belek:

  	ustalić położenie otworu według części architektonicznej projektu,

	w ścianie wykuć bruzdę o wysokości przewidzianych do zabudowy belek,

	osadzić belki,

-	minimalna długość oparcia belek L19 na ścianie powinna wynosić 8 cm,

-	belki układać na podporach na zaprawie cementowej,

- 	przestrzeń między belkami nadprożowymi wypełnić betonem,

-	pomiędzy górą belek a ścianą nad nią położyć zaprawę montażową n. p. Atlas 			Monter lub równoważną,

 	rozebrać fragmenty ściany pod nadprożem,

 	całość otynkować.

3.		Platforma

W miejscu projektowanej platformy była zaprojektowana klatka schodowa. Betonowe schody zostaly wykonane jako terenowe na gruncie. W ramach przebudowy wykonano nad nimi strop w postaci płyty betonowej opartej na stalowych szynach  rozstawionych co około 1,20 m

W celu wstawienia platformy należy:

  	rozebrać schody ( prawdopodobnie terenowe ),

  	rozebrać fragment stropu ( 2 pola między szynami ),

  	wykonać fundament i ścianę oporową z bloczków betonowych o grubości 25 cm

mocowaną do ścian prostopadłych prętami # 12,

  	pręty osadzić w ścianach na żywicy, rodzaj żywicy dobrać po stwierdzeniu materiału

ścian,  	.

  	wykonać podszybie.

Zaprojektowano fundament platformy ( podszybie ):

  	o wymiarach rzutu o 3 cm większych od wymiarów podstawy urządzenia,

   o grubości 30 cm,

 	z betonu C 16/20,

 	ze zbrojeniem dwoma siatkami z prętów # 10 o oczkach 20 x 20 cm,

 	posadowiony na pospółce zagęszczonej mechanicznie warstwami o grubości min.

30 cm, wskaźnik zagęszczenia Js = 0,97.

4.      	WYMAGANIA

4.1.       	Podstawowe materiały konstrukcyjne

W projektowanym obiekcie mogą być zastosowane tylko materiały i wyroby, które zos-

tały legalnie wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepisów.

Zastosowane do wykonania konstrukcji materiały powinny być zgodne w wymaganiami projektowymi a w szczególności odpowiadać gatunkom przewidzianym w niniejszej do-

kumentacji, posiadać atesty potwierdzające paramenty a odchyłki wymiarów nie powin-

ny przekraczać dopuszczalnych.

Podstawowe materiały dotyczące konstrukcji:

stal:		zbrojeniowa	AIII ( # ) i AI ( Ř ),

beton: 	konstrukcyjny 	C 16/20, chudy beton, bloczki betonowe

inne: 	belki prefabrykowane typu L19, l = 150 cm

stemplowanie.

  Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie służą okreś-

leniu pożądanego "standardu wykonania" określeniu właściwości i wymogów techni-

cznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

4.2.       	Pielęgnacja betonu

Bardzo ważna jest prawidłowa pielęgnacja betonu, która jest niezbędnym a często za-

niedbywanym procesem technologicznym gwarantującym uzyskanie projektowanej wy-

trzymałości oraz trwałości betonu a czynności związane z pielęgnacją mają na celu:

- 	zapewnienie optymalnych warunków cieplno - wilgotnościowych jego dojrzewania

( nie wystarczy polewać sporadycznie, należy zapewnić stałe nawilżanie ),

- 	redukcję odkształceń skurczowych powodowanych odparowaniem wody,

- 	ograniczenie ryzyka zarysowania elementu na skutek gradientu temperatur,

- 	przeciwdziałanie przegrzaniu konstrukcji w okresie letnim,

-   zabezpieczenie młodego betonu przed szkodliwym wpływem drgań i wibracji.

Ważnym elementem jest również moment rozpoczęcia oraz czas trwania procesu pie-

lęgnacji uzależniony od rodzaju zastosowanego cementu, typu i rodzaju dodatków mi-

neralnych, kształtu i powierzchni elementu oraz od warunków atmosferycznych.

Szczegółowe wytyczne i minimalne czasy pielęgnacji znajdują się w PN EN3670:2011.

4.3.       	Zabezpieczenie antykorozyjne

W elementach betowych pręty zbrojeniowe są zabezpieczone przed korozją jeśli zosta-

ną otulone betonem odpowiedniej grubości i tak dla:

 	stropodachu przyjęto klasę środowiska XC1 - dla której należy zastosować beton kl. 	C16/20 i zachować następujące jego parametry:

-	otulenie wszystkich prętów, w tym strzemion min			= 15,0 mm

-	maksymalny stosunek w / c dla betonu                 			= 0.65

-	minimalna zawartość cementu  		  	        	= 260 kg / m3

 	fundamentów przyjęto klasę środowiska XC2   -  dla której należy zastosować beton 	kl. C16/20 i zachować następujące jego parametry:

-	otulenie wszystkich prętów, w tym strzemion min	= 50,0 mm

-	maksymalny stosunek w / c dla betonu               	= 0.65		-	minimalna zawartość cementu  		= 260 kg / m3

5.4.     	Uwagi wykonawcze

	Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zapoznać 	się z problemami do rozwiązania w czasie budowy.

	Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, które wykonaw-

ca chce wprowadzić podczas realizacji muszą uzyskać aprobatę projektanta.

	Budowę realizować według projektu, roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowla-

ną	z normami i instrukcjami producentów wyrobów.

	Prace budowlane powinny być prowadzone przez firmę z odpowiednim doświadcze-

niem w zakresie prac remontowo - budowlanych.

	We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczególnie roboty ulegające 	zakryciu w kolejnych etapach ) - powinny być odbierane przez nadzór i odpowiednio 	dokumentowane.

	Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

	Przed zamówieniem materiału sprawdzić wymiary na budowie.

	Montaż nadproża powinien być prowadzony pod ścisłym nadzorem osób posiadają-

cych odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane.

c.	schody wewnĘtrzne

Istniejące fragmenty stropu należy podstemplować a następnie wyciąć za pomocą piły do cięcia betonu.

Nowe schody oparto na nowym fragmencie ściany ( pod spocznikiem ) i na stalowej belce opartej na ścianach poprzecznych budynku:

	ścianę posadowić na odsadzce istniejącej ławy fundamentowej,

	belkę stalową ( HE 160 B ) oprzeć na ścianach za pomocą poduszek betonowych,

i zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciw pożarowo,

	istniejącą ścianę zewnętrzną w piwnicy od poziomu spocznika i górnego biegu do 	poziomu 0,00 pocienić do grubości ściany na parterze,

	płyty biegów schodów o szerokości 1,20 i 1,26 m i płytę na poziomie 0,00 o 		szerokości 1,20 m wykonać z betonu C 16/20 o grubości 14 cm,

 	podstawowe zbrojenie  # 10 co 12 cm.

 	wymagania jak w części B.

Szczegóły na rysunku.

| Opracował:   mgr inż. Lucjan Cylupa

uprawnienia konstr.- budowl. nr 217 / 83