czĘŚĆ konstrukcyjna OPISu TECHNICZNego

1.    		DANE  OGÓLNE

1.1.   		Temat i adres

Obiekt:   Budynek amfiteatru. Rogoźnik, ul. Modrzewiowa 1.

Projekt: 	Projekt budowlany przebudowy amfiteatru w Rogoźniku na Centrum Usług 				Społecznych.

1.2.		Jednostka projektowa części konstrukcyjnej

Pracownia Projektowa "PIk" Spółka z o.o.

41 200 Sosnowiec

ul. Staropogońska 51/243

1.3.    	Podstawa opracowania

	Rozporządzenia:

\ 	Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  -  w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw 		poz. 690. ),

\ 	Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 		roku  -  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dzien-

nik Ustaw poz. 462. ),

\ 	Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 		roku   -   w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

budowlanych, ( Dziennik Ustaw, poz. 463. ),

  	Część architektoniczna projektu.

 	Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod planowaną budowę zbiorni-

ka p. poż. oraz placu manewrowego na działce nr 233/8 w rejonie ul. Modrzewiowej 	w Rogoźniku - opracowana przez Geosolum s.c. w lutym 2017 roku.

	Płyta fundamentowa pod zbiornik zapasu wody p. poż. - wytyczne do projektowania  	Kapeo Polska. Kartuzy 2013.

	Uzgodnienia.

1.4.    	Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są elementy konstrukcyjne, które należy wyko-

nać w ramach projektowanej przebudowy:

	nadproża w ścianach nośnych,

	zabudowa otworu po schodach do piwnicy,

	rząpie w piwnicy,

	zamurowania otworów,

	fundament zbiornika.

1.4.     	Materiały wykorzystane do opracowania

1.4.1. 	Programy komputerowe

	Newkonst,

	Robot,

	Autocad LT 2007.

1.4.2. 	Polskie Normy

 		PN-82 / B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

	 PN-82 / B-02001 	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

	 PN-82 / B-02003 	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podsta-

wowe obciążenia technologiczne i montażowe.

		PN-77 / B-02011	zmiana Az1 z 2006 roku. Obciążenia w obliczeniach statycznych.

Obciążenie wiatrem.

		PN-80 / B-02010	zmiana Az1 z 2009 roku. Obciążenia w obliczeniach statycznych.

Obciążenie śniegiem.

		PN-90 / B-03200 	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

		PN-81 / B-03020 	Posadowienie bezpośrednie budowli.

		PN-B-03264:2002 	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statycz-

czne i projektowanie.

1.4.3. 	Literatura

	Kształtowniki. Huta Katowice, Katowice 2003.

	Poradnik projektanta. Stalprodukt S.A. Bochnia 2006.

  	Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik.

Praca zbiorowa pod kierunkiem doc. mgr inż. Stanisława Zaleskiego. Arkady 1997.

 	Nadproża - projektowanie i obliczanie. Biblioteka Rzeczoznawcy Budowlanego.

Wacetob, Warszawa 2001.

 	Tablice do projektowania konstrukcji metalowych.

Władysław  Bogucki, Mikołaj Żyburtowicz, wyd. VI, Warszawa, Arkady 1996.

 	Nida. Systemy suchej zabudowy. Katalog rozwiązań. Siniat ( Lafarge ), Warszawa

2014.

 	Kraty podestowe. Mostostal Siedlce S.A. 1999.

2.          SPRAWOZDANIE  Z  OBLICZEŃ  KONSTRUKCYJNYCH

2.1.       Przyjęte założenia

Założenia przyjęte dla przebudowy:

 	budynek jest w dostatecznym stanie technicznym,

   będzie modernizowany przez firmę z odpowiednim doświadczeniem w zakresie prac	remontowo - budowlanych i nadzorowany przez uprawnione osoby,

	zostaną naprawione uszkodzenia stwierdzone w czasie budowy,

	nad nowymi otworami zostaną zaprojektowane nadproża stalowe,

	zostanie zabudowany otwór w stropie nad piwnicą po usuniętych schodach,

	zostanie zaprojektowany fundament zbiornika wg wytycznych producenta.

2.2.      	Przyjęte obciążenia charakterystyczne

2.2.1.		Obciążenia stałe

	nadproża w ścianach nośnych piwnicy,

\	ciężar podłogi na stropie nad piwnicą, z szerokości 4,70 m	2,35 kN/m

\	ciężar wylewki na stropie j. w. 				   13,82 kN/m 	\	ciężar stropu Akermana nad piwnicą, z szerokości 4,70 m  	   14,81 kN/m 	\	ciężar tynku na stropie j. w. 				     1,34 kN/m

\	ściana nad nadprożem 			     	    6,60 kN/m

\	ciężar belek i obudowy 				    1,50 kN/m

	nadproża w ścianach nośnych parteru,

\	z dachu ( 5 kN/m2 ) , z szerokości 4,70 m			  23,50 kN/m

\	ściana nad nadprożem 			     	    4,50 kN/m

\	tynk na ścianie			 	    1,00 kN/m

\	ciężar belek i obudowy 			  	    0,50 kN/m

	zabudowa otworu po schodach do piwnicy

\	płytki 2 cm		  		    0,56 kN/m2

\	wylewka 4 cm  		   		 		0,56 kN/m2

\	wypełnienie bloczkami z betonu komórkowego 24 cm,

o masie do 1000 kg/m3 						2,40 kN/m2

\	płyta żelbetowa 10 cm  		   		 		2,50 kN/m2

\	tynk  		   		 		0,29 kN/m2

2.2.2.		Obciążenia zmienne

	nadproża w ścianach nośnych piwnicy,

\	obciążenie użytkowe ( 5,0 kN/m2 ), z szerokości 4,70 m                     23,50 kN/m

\	obciążenie zastępcze od ścianek działowych ( 0,75 kN/m2 )

z szerokości 4,70 m                     				3,53 kN/m

	zabudowa otworu po schodach do piwnicy,

\	obciążenie użytkowe                      				3,50 kN/m2

2.2.3.		Obciążenia wyjątkowe

Brak

2.3.	Współczynniki

	Współczynnik obciążenia

Dla otrzymania wartości obliczeniowych obciążenia charak-

terystyczne przemnożono przez odpowiednie współczynniki f

\ 	dla obciążeń stałych 		f = 1.10 - 1.30 	\ 	dla obciążeń użytkowych  		f =           1.30  	Współczynnik konsekwencji zniszczenia

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa przyjmowany w celu

dodatkowego zwiększenia ( lub zmniejszenia ) bezpieczeństwa

konstrukcji w zależności od stopnia zagrożenia życia ludzkiego

i wielkości strat gospodarczych

\ 	przyjęto 		 = 1.00

2.4.		Kombinacje obciążeń

Do obliczeń przyjęto następujące kombinacje obciążeń wg PN-82/B-02000

  	w stanach granicznych nośności ( s.g.n. ):

\	podstawową 				 - wg pkt. 4.2.2.

  	w stanach granicznych użytkowania ( s.g.u. ):

\	podstawową				 - wg pkt. 4.3.2.

2.5.       Schematy statyczne, wyniki obliczeń

2.5.1.    Parametry

Parametry czyli wymiary i materiał elementów konstrukcyjnych zostały przyjęte na pod-

stawie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych.

Obliczenia znajdują się w archiwum biura.

Do obliczeń przyjęto:

 	stal konstrukcyjną  	St3s ( S 235 )	     fd  =    215,0 MPa

 	stal zbrojeniową   	kl. A III	     fyd =   350,0 MPa

 	beton  	C 16 / 20	     fcd =   10,60 MPa

2.5.2.     Elementy przebudowy

Nadproża w ścianach nośnych zaprojektowano:

 	stalowe belki nadproży w ścianach parteru jako jednoprzęsłowe, swobodnie podpar-

te o długości obliczeniowej Lobl = 1,30 m; na obciążenia równomiernie rozłożone: qk 	= 29,50 i qo = 35,10 kN/m; na moment Mx = 7,41 kNm i dla ugięcia dop. Lobl / 500;

 	przyjęto 2 kształtowniki 80 x 80 x 4:

s.g.n:  M : MR  = 0,620 < 1,

s.g.u:  f   : fdop = 0,927 < 1,

 	stalowe belki nadproży w ścianach piwnic jako jednoprzęsłowe, swobodnie podpar-

te o długości obliczeniowej Lobl = 1,40 m; na obciążenia równomiernie rozłożone: qk 	= 67,45 i qo = 84,25 kN/m; na moment Mx = 20,640 kNm i dla ugięcia dopuszczalne-

go fdop =Lobl / 500;

 	przyjęto 2 kształtowniki 100 x 100 x 6:

s.g.n:  M : MR  = 0,771 < 1,

s.g.u:  f   : fdop = 0,944 < 1,

Elementy zabudowy otworu po schodach do piwnicy:

 	żelbetową płytę jako belkę jednoprzęsłową, swobodnie podpartą o długości oblicze-

niowej Lobl = 1,30 m; na obciążenia równomiernie rozłożone: qk 	= 10,09 i qo = 12,31 	kN/m; na moment M = 2,60 kNm i dla ugięcia dopuszczalnego 	fdop =Lobl / 200;

 	przyjęto płytę o grubości 10 cm, zbrojenie # 6 co 12 cm;

 	stalowe belki stropu jako jednoprzęsłowe, swobodnie podparte o długości obliczenio

wej Lobl = 4,60 m; na obciążenia równomiernie rozłożone: qk = 4,81 i qo = 5,65 kN/m; 	na moment M = 23,46 kNm i dla ugięcia dopuszczalnego fdop =Lobl / 250;

 	przyjęto dwuteowniki Pe 180:

s.g.n:  M : MR  = 0,748 < 1,

s.g.u:  f   : fdop = 0,848 < 1,

Elementy rząpia w piwnicy:

 	kraty podestowe o rozpiętości 1,70 m na obciążenie 5 kN /m2:

 	przyjęto na podstawie tablic producenta kraty KOZ / 25x25 / 40x4 / 1760x880 OC

 	ściany:

 	przyjęto ze względów konstrukcyjnych o grub. 15 cm, zbrojenie # 12 co 15 cm,

Fundament zbiornika:

 	przyjęto na podstawie wytycznych producenta płytę o grubości 30 cm, zbrojenie 			w postaci dwóch siatek z prętów # 16 o oczkach 20 x 20 cm.

3.          	OPIS  ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

3.1.    	Nadproża w ścianach nośnych,

Nad projektowanymi otworami zaprojektowano stalowe belki nadprożowe wykonane z

kształtowników kwadratowych zamkniętych

	na parterze:  2 x 80 x 80 x 4,

	w piwnicy:     2 x 100 x 100 x 6.

Proponowana technologia wykonania nadproża:

  	ustalić położenie otworu,

 	przygotować stalowe prefabrykaty belek,

 	belki zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie,

  	podstemplować strop, na długości projektowanego otworu:

- 	na podłodze i pod stropem umieścić kantówki o przekroju min. 20x20 cm, równo-

legle do ściany, na kantówkach ustawić słupy o przekroju j. w. co ok. 0,50 m, słu-

py i kantówki muszą być podklinowane tak aby do siebie, do stropu i do podłogi 		dokładnie przylegały,

	w miejscu lokalizacji belek najpierw naciąć cegły, potem wykuć bruzdę:

\ 	z jednej strony ściany do połowy jej grubości,

\ 	o wysokości belki nadprożowej,

\	w miejscach oparcia belek nadprożowych wykuć dodatkowo gniazda na pełną 		grubość ściany,

 	w gniazdach zabetonować poduszki o wymiarach 15 x 25 cm i o grubości ok. 7 cm,

beton C 20/25,

 	osadzić pierwszą belkę:

\ 	po paru dniach od zabetonowania poduszek,

\ 	belka powinna dokładnie spoczywać na poduszkach betonowych,

\ 	ewentualną szczelinę pomiędzy górą belki a ścianą nad nią wypełnić dokładnie 	  	zaprawą montażową np. Atlas Monter

 	wykuć bruzdę jak wyżej z drugiej strony ściany,

 	osadzić drugą belkę stosując zasady montażu jak dla pierwszej,

 	wyburzyć mur pod belkami,

 	zdemontować stemple,

 	belki zabezpieczyć pożarowo przez otynkowanie lub przez obłożenie płytami gk.

3.2.    	Zabudowa otworu po schodach do piwnicy,

Zabudowę otworu w stropie nad piwnicą po zdemontowanych schodach zaprojektowa-

no w postaci płyty żelbetowej o grubości 10 cm, opartej na belkach stalowych wykona-

nych z dwuteowników PE 180.

Proponowana technologia wykonania:

 	przygotować stalowe prefabrykaty belek - dwuteowniki równoległościenne PE 180,

 	belki zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie,

	w miejscu oparcia belek wykuć gniazda

 	w gniazdach zabetonować poduszki o wymiarach 15 x 25 cm i o grubości ok. 7 cm,

beton C 20/25,

 	osadzić belki:

\ 	po paru dniach od zabetonowania poduszek,

\ 	belki powinny dokładnie spoczywać na poduszkach betonowych,

\ 	szczeliny o wys. min. 5 mm pomiędzy górą belek a istniejącym stropem nad nimi 		wypełnić materiałem elastycznym na przykład pianką ),

  	wykonać deskowanie płyty o grubości 10 cm:

- 	na podłodze i pod płytą umieścić kantówki o przekroju minimum 20 x 20 cm, na 		kantówkach ustawić słupy o przekroju j. w. co ok. 0,5 m, słupy i kantówki muszą 		być podklinowane tak aby do siebie i do podłogi dokładnie przylegały,

 	ułożyć zbrojenie dolne płyty: # 6 co 12 cm,

 	zabetonować płytę o grubości 10 cm z betonu C 16/20,

 	po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości rozebrać deskowanie a na

płycie wykonać:

\ 	wypełnienie z bloczków z betonu komórkowego o masie do 1000 kg/m3 - dokład-

ną grubość ustalić na budowie,

\	izolację z folii,

\	wylewkę o grubości 4 cm,

\  podłogę wg części arch. projektu.

3.3.	Rząpie w piwnicy

Rząpie zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane na budowie:

	posadowione na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm i o stopniu zagęszcze-

nia Is = 0,94 i na chudym betonie o grubości min. 10 cm,

	z betonu klasy C 20/25 o grubości min. 15 cm, ze zbrojeniem prętami # 12 w kórym

należy osadzić ramę z kątownika.

	przykryte kratą podestową z płaskownika nośnego 40 x 4 z podziałką 25,5 mm ( na 		obciążenie użytkowe 500 kg/m2),

	izolacje wg części arch. projektu.

3.4.    	Zamurowania otworów

Zamurowania należy wykonać:

	na pełną grubość ściany istniejącej,

	z cegły pełnej klasy 10 Mpa,

	po skuciu tynku w płaszczyźnie styku ścian,

	tak, aby ściana już istniejąca i nowa stanowiły jeden element konstrukcyjny, czyli w

miejscach styku obu ścian, w ścianach istniejących wykuć w pionie, co około 40 cm 	strzępia a następnie je przemurować nowymi cegłami.

Istniejące ściany należy doprowadzić do pełnej nośności przez:

	zamurowanie wszystkich bruzd po usuniętych instalacjach,

	naprawę wszystkich stwierdzonych rys,

	wymianę uszkodzonych cegieł,

	zamurowania przewidziane w projekcie.

3.5.    	Fundament zbiornika

Przyjęto według wytycznych producenta zbiornika:

	płytę żelbetową:

\	o średnicy 615 cm ( z wieńcem ),

\ 	o grubości 30 cm,

\	z betonu C 25/30; W 8,

	zbrojoną dwoma siatkami z prętów # 16, o oczkach 20 x 20 cm,

	tolerancja powierzchni  10 mm,

	wieniec na obwodzie płyty o wysokości 60 cm i szerokości od 30 do 60 cm,

	poziom posadowienia wieńca obwodowego - 0,50 m,

	górna powierzchnia płyty + 0,10 m,

	pod płytą chudy beton o grubości min. 10 cm,

	przygotowanie podłoża:

\  podsypka piaskowa o zagęszczeniu Is > 0,93; ID = 0,60 o grubości min. 30 cm,

\  pospółka o zagęszczeniu Is > 0,97; ID = 0,60 o grubości min. 80 cm,

4.          	WYMAGANIA

4.1.       	Podstawowe materiały konstrukcyjne

W projektowanym obiekcie mogą być zastosowane tylko materiały i

wyroby, które zos-

tały legalnie wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepisów.

Zastosowane do wykonania konstrukcji materiały powinny być zgodne w wymaganiami projektowymi a w szczególności odpowiadać gatunkom przewidzianym w niniejszej do-

kumentacji, posiadać atesty potwierdzające paramenty a odchyłki wymiarów nie powin-

ny przekraczać dopuszczalnych.

Podstawowe materiały dotyczące konstrukcji:

Stal: 		- konstrukcyjna: 	St3s ( S 235 ) profile walcowane, kształtowniki zamknięte 				kraty podestowe na obc. 500 kg/m2,

Stal: 		- zbrojeniowa: 	kl. A III ( # ) i AI ( Ř ).

Beton:	- fundament:  	C 25/30,

- płyta stropu:	C 16/20,

- rząpie, poduszki: 	C 20/25,

- podkład 	C 8/10,

cegła 	- pełna  	10 MPa,

Inne: 		- farby zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacje przeciwwilgociowe. zaprawa 				  montażowa, szalunek, stemplowanie, piasek, pospółka, bloczki z betonu ko-

mórkowego

  Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie służą okreś-

leniu pożądanego "standardu wykonania" określeniu właściwości i wymogów techni-

cznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

4.2. 		Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowej:

	wszystkie elementy konstrukcji stalowejnależy zabezpieczyć antykorozyjnie,

	wszystkie materiały użyte do wyrobu konstrukcji powinny mieć wymagane paramet-

ry potwierdzone atestem,

	elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować wg norm przedmiotowy-

ch odpowiednio do gatunku stali, metody i warunków spawania,

	dokładność wykonania konstrukcji wg PN - B - 06200: 2002,

	klasa konstrukcji 1,

	dopuszczalna jest:

\	3 klasa niezgodności spawalniczych w elementach nośnych,

\	4 klasa w elementach pozostałych.

4.3.       	Pielęgnacja betonu

Bardzo ważna jest prawidłowa pielęgnacja betonu, która jest niezbędnym a często za-

niedbywanym procesem technologicznym gwarantującym uzyskanie

projektowanej wy-

trzymałości oraz trwałości betonu a czynności związane z pielęgnacją mają na celu:

 	zapewnienie optymalnych warunków cieplno - wilgotnościowych jego dojrzewania

( nie wystarczy polewać sporadycznie, należy zapewnić stałe nawilżanie ),

 	redukcję odkształceń skurczowych powodowanych odparowaniem wody,

 	ograniczenie ryzyka zarysowania elementu na skutek gradientu temperatur,

 	przeciwdziałanie przegrzaniu konstrukcji w okresie letnim,

   zabezpieczenie młodego betonu przed szkodliwym wpływem drgań i wibracji.

Ważnym elementem jest również moment rozpoczęcia oraz czas trwania procesu pie-

lęgnacji uzależniony od rodzaju zastosowanego cementu, typu i rodzaju dodatków mi-

neralnych, kształtu i powierzchni elementu oraz od warunków atmosferycznych.

Szczegółowe wytyczne i minimalne czasy pielęgnacji znajdują się w PN EN3670:2011.

4.4.       	Zabezpieczenie antykorozyjne

4.4. 1.    Elementy stalowe

Elementy stalowe oczyścić z rdzy, odtłuścić, odpylić a następnie zabezpieczyć farbami zapewniającymi ochronę przed korozją, dostępnymi w handlu. Stosować farby dopusz-

czone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Stopień oczyszczenia powierz-

chni St 3. Całkowita grub. systemu 140 m. Dokładnie stosować się do zaleceń produ-

centa.

4.4. 2.    Elementy żelbetowe

W elementach betowych pręty zbrojeniowe są zabezpieczone przed korozją jeśli zosta-

ną otulone betonem odpowiedniej grubości i tak dla:

 	płyty stropowej przyjęto klasę środowiska XC1 - dla której należy zastosować beton 	klasy 	C16/20 i zachować następujące jego parametry:

\	otulenie wszystkich prętów, w tym strzemion min			= 15,0 mm

\	maksymalny stosunek w / c dla betonu                 			= 0.65

\	minimalna zawartość cementu  		  	        	= 260 kg / m3

 	rząpia przyjęto klasę środowiska XC3 - dla której należy zastosować beton kl. 20/25

i zachować następujące jego parametry:

\	otulenie wszystkich prętów, w tym strzemion min			= 20,0 mm

\	maksymalny stosunek w / c dla betonu                 			= 0.60

\	minimalna zawartość cementu  		  	        	= 280 kg / m3

 	fundamentu przyjęto klasę środowiska XC4 - dla której należy zastosować beton kl.	C25/30, W8 i zachować następujące jego parametry:

	otulenie wszystkich prętów, w tym strzemion min.	= 40,0 mm

	maksymalny stosunek w / c dla betonu               	= 0.50

	minimalna zawartość cementu  		= 300 kg / m3

5.     		Uwagi wykonawcze

	Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zapoznać 	się z problemami do rozwiązania w czasie budowy.

	O wszystkich niejasnościach lub zagadnieniach nie ujętych w niniejszym opracowa-

niu należy obligatoryjnie informować nadzór lub projektanta.

	Przed zamówieniem materiału sprawdzić wymiary na budowie.

	Wszystkie urządzenia technologiczne i przewody wszystkich instalacji należy lokali-

zować i prowadzić w taki sposób, aby w żaden sposób nie kolidowały z elementami 	konstrukcji budynku.

	Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, które wykonaw-

ca chce wprowadzić podczas realizacji muszą uzyskać aprobatę projektanta.

	Budowę realizować według projektu, roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowla-

ną	z normami i instrukcjami producentów wyrobów.

	Prace budowlane powinny być prowadzone przez firmę z odpowiednim doświadcze-

niem w zakresie prac remontowo - budowlanych.

	We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczególnie roboty ulegające 	zakryciu w kolejnych etapach ) - powinny być odbierane przez nadzór i odpowiednio 	dokumentowane.

	Montaż nadproży powinien być prowadzony pod ścisłym nadzorem osób posiadają-

cych odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane.

	Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

| Opracował:   mgr inż. Lucjan Cylupa

uprawnienia konstr.- budowl. nr 217 / 83