TEMAT:				PRZEBUDOWA AMFITEATRU W ROGOŹNIKU NA CENTRUM USŁUG 				SPOŁECZNYCH

ADRES INWESTYCJI:		Rogożnik, ul Modrzewiowa 1

INWESTOR:			Gmina Bobrowniki , 42-553 Bobrowniki, ul. Gminna 8

FAZA:				SPECYFIKACJA	SZCZEGÓŁOWA – WYCINKA DRZEW

BRANŻA:			ARCHITEKTURA ROBOTY BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE

PROJEKTOWAŁ:		MARIA ZUBEK UPR.BUD. 694/01

# SPRAWDZIŁ:			ZBIGNIEW DRAPA UPR.BUD. 122/02

Katowice, STYCZEŃ 2017

ADRES INWESTYCJI : 		Rogożnik, ul. Modrzewiowa 1

INWESTOR: 			Gmina Bobrowniki, 42-553 Bobrowniki ul. Gminna 8

DATA OPRACOWNIA: 		styczeń 2017

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania:

„PRZEBUDOWA AMFITEATRU W ROGOŹNIKU NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową ( określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy.

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji.

Przedstawiona niżej tabela zawiera podstawowy podział ogółu robót zgodnie z DP oraz przedmiarem robót. Roboty określone zostały nazwami i kodami zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (określanym dalej skrótem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczególne, właściwe dla inwestycji grupy, klasy i kategorie robót budowlanych z działu 45000000-7 Roboty Budowlane.

Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących poszczególnych branż,

gdzie stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących poszczególnych jakości,

bezpieczeństwa i innych.

Rodzaje robót występujących przy realizacji projektu, sklasyfikowanych wg kodów

CPV w grupie 4500000-7 – Roboty budowlane

S-01	77211400-6 	Wycinka drzew

S-01.00.00 Wycinka drzew							- CPV 77211400-6

S-01.00.01 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania:

„PRZEBUDOWA AMFITEATRU W ROGOŹNIKU NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach  w/w zadania.

S-01.00.02 Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew łącznie z frezowaniem pni lub dodatkowym przycięciem do głębokości 20 cm poniżej uregulowanego pobocza , w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  Pozyskane drewno z wycinki należy zagospodarować we własnym zakresie.

S-01.00.03 Materiały

Dla w/w robót materiały nie występują. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST

S-01.00.04 Sprzęt

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach ogólnych..Wykonawca przystępujący do wycinki drzew powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- pił ręcznych i mechanicznych ,

- siekier, klinów, stalowych lin odciągowych ,

- podnośnika hydraulicznego ,

- frezarki do pniaków,

- rębaka do gałęzi,

- spycharki, koparki lub ciągnika ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z

wyrębem drzew..

S-01.05 Transport

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach ogólnych.

Do transportu sprzętu i wywozu ściętych pni, konarów, kory drzewnej mogą być wykorzystywane ogólnodostępne środki transportowe tj. :

- ciągnik kołowy,

- samochód samowyładowczy.

Ładunek umieszczony na pojeździe (pnie, konary) powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia oraz spadnięciem podczas jazdy.

Przy transporcie kory drzewnej, przestrzeń ładunkowa winna być zabezpieczona dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

S-01.00.06 Wykonanie robót

S-01.01.06

Przed przystąpieniem do wykonania wycinki drzew należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z „Projektem organizacji ruchu”, zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.03.177.1729).

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót wykonać na podstawie w/w projektu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego (tymczasowego) wykonać ręcznie.

Zabronione jest obalanie drzew na drogę bez zatrzymania ruchu oraz prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót.

Kierowanie ruchem winno być prowadzone przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie oraz właściwe uprawnienia.

Podczas wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

S-01.02.06

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, a nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

S-01.03.06

Pozostałości po usuniętej roślinności , sposób ich zniszczenia powinien być zgodny z ustaleniami SST                          lub wskazaniami Inżyniera.

W specyfikacji przewidziano przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu w terenie na miejscu wycinki lub dogodnym dla Wykonawcy placu składowym . Pozostałości  po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu miejsca wycinki .

Pnie oraz konary należy pociąć na odcinki metrowe (dogodne do załadunku i transportu) przetransportować  i zagospodarować we własnym zakresie.

S-01.04.06

Wycinka drzew z utrudnieniami tj. w zwartej zabudowie lub w zasięgu napowietrznych linii energetycznych , telekomunikacyjnych , albo wszystkich tych utrudnień łącznie , obejmuje :

- odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów oraz części pnia przy użyciu hydraulicznego podnośnika koszowego ,

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do założonego kierunku, należy stosować stalowe liny odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość ścinanego drzewa (liny należy doczepić do ciężkiego ciągnika, spycharki, itp) ,

- ścięcie drzewa (odcięcie piłą pozostałej części pnia) ,

- frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie do głębokości 20 cm poniżej uregulowanego pobocza ,

- pocięcie piłą pnia oraz konarów na odcinki metrowe (dogodne do załadunku i transportu) , przetransportowanie i zagospodarowanie we własnym zakresie (sprzedać). O wartość pozyskanego drewna należy pomniejszyć cenę ofertową,

- przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla Wykonawcy placu składowym , zagospodarowanie we własnym zakresie,

- zasypanie dołu ziemią , wyrównanie i ubicie ,

- uporządkowanie miejsca wycinki

S-01.05.06

Wycinka drzew bez utrudnień tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza zasięgiem napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do założonego kierunku, należy stosować stalowe liny odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość ścinanego drzewa (liny należy doczepić do ciężkiego ciągnika, spycharki, itp) ,

- ścięcie drzewa ,

- frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie do głębokości 20 cm poniżej uregulowanego pobocza,

- pocięcie piłą pnia oraz konarów na odcinki metrowe (dogodne do załadunku i transportu) , przetransportowanie i zagospodarowanie we własnym zakresie (sprzedać). O wartość pozyskanego drewna należy pomniejszyć cenę ofertową,

- przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla Wykonawcy placu składowym , zagospodarowanie we własnym zakresie,

- zasypanie dołu ziemią , wyrównanie i ubicie ,

- uporządkowanie miejsca wycinki .

S-01.00.07 Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych .Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych robót.

S-01.00.08 Jednostka obmiaru

Jednostką  obmiarową  jest  sztuka.

S-01.02.09 Odbiór robót

- Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiającego.

- Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie dołów po wyfrezowanych lub przyciętych pniakach, przed ich zasypaniem

S-01.00.10 Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wycinka drzew przy użyciu podnośnika lub bez,

- pocięcie pnia oraz konarów na odcinki metrowe dogodne do załadunku,

- przerobienie na korę drzewną przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu,

- sfrezowanie lub przycięcie pni 20 cm poniżej uregulowanego pobocza,

- usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów,

- oczyszczenie terenu robót,

- odwiezienie i zbycie drzewa zgodnie z ofertą przetargową,

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robót.