opis techniczny

1.			ocena stanu technicznego

1.1. 		Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku

mieszkalnego usytuowanego w Bobrownikach przy ul. Sienkiewicza 253 - działka 1285/2.

1.2. 		Podstawa opracowania

 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w spra-

wie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo-

wanie ( Dziennik Ustaw poz. 690. ),

	wizja lokalna z dnia 09.08.2016 roku,

	inwentaryzacja budowlana,

	dokumentacja fotograficzna,

  	poradnik: Remonty budynków mieszkalnych. Praca zbiorowa pod kierunkiem 	doc. mgr inż. Stanisława Zaleskiego. Arkady 1997.

1.3. 		Opis stanu istniejącego

Budynek częściowo piętrowy, częściowo podpiwniczony, wybudowany w techno-

logii tradycyjnej:

	ściany z cegły, kamienia i z bloczków z betonu komórkowego,

	nadproża żelbetowe,

	stropy żelbetowe.

Budynek prawdopodobnie jest od około 10 lat nie zamieszkały.

W tym czasie wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak dach, ściany, schody i stropy uległy zniszczeniu.

Elementy wykończenia i wyposażenia zostały prawdopodobnie rozkradzione.

Do budynku przylegają trzy budynki gospodarcze, parterowe, o zróżnicowanej wysokości, w tym jeden z nowym kominem dobudowanym do ściany podłużnej

niniejszego budynku.

1.4. 		wnioski

Budynek w stanie technicznym bardzo złym grozi natychmiastowym zawaleniem. Stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia oraz dla sąsiednich obiektów.

Budynek należy pilnie rozebrać ponieważ jego stan techniczny grozi katastrofą budowlaną a jego niekontrolowane zawalenie stwarza zagrożenie dla życia.

W czasie prac rozbiórkowych należy:

 	monitorować stan techniczny dobudowanych budynków gospodarczych,

	pozostawić przypory.

2.			projekt rozbiÓrki

2.1. 		Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki budynku mieszkal-

nego usytuowanego w Bobrownikach przy ul. Sienkiewicza 253 - działka 1285/2.

2.2.  		zakres rozbiórki

Zakłada się:

 	udrożnienie dojścia i dojazdu do budynku,

 	zmniejszenie wysokości komina na budynku gospodarczym,

 	rozbiórkę całego budynku z pozostawieniem przypór, ale z rozbiórką piwnic

i fundamentów,

 	rozbiórkę fragmentów ścian szczytowych i fundamentów innego obiektu na tej

samej działce,

 	otynkowanie ścian przypór,

  	zabezpieczenie górnej powierzchni przypór,

  	wyrównanie i uporządkowanie terenu,

2.3.  		zagospodarowanie placu budowy

Należy wydzielić rejon robót rozbiórkowych przez ogrodzenie i oznakowanie.

Zaplecze socjalno-biurowe wykonawcy należy usytuować w miejscu wskazanym przez Właściciela.

2.4.  		organizacja i technologia robót rozbiÓrkowych

2.4.1.	Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

 	założyć dziennik budowy,

	udrożnić dojście i dojazd do budynku,

 	teren wokół obiektu przeznaczonego do rozbiórki należy zabezpieczyć w niez-

będnym zakresie przed dostępem osób trzecich i oznaczyć zgodnie z przepi-

sami w czasie trwania realizacji rozbiórki, aż do jej zakończenia i odbioru koń-

cowego,

 	wyznaczyć w uzgodnieniu z Właścicielem miejsce składowanie materiałów 		rozbiórkowych,

 	wyznaczyć drogi transportowe,

 	zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt,

 	przed przystąpieniem do robót fakt ich rozpoczęcia zgłosić w komórce nadzo-

ru budowlanego,

 	usunąć elementy wyposażenia,

 	przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku przeznaczonego do rozbiórki i

otaczającego terenu.

2.4.2.	Kolejność rozbiórki

Rozbiórkę budynku należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne od-

zyskanie materiałów i elementów nadających się do ponownego użycia.

Proponowana kolejność prac:

 	rozbiórka pokrycia i konstrukcji stropodachu,

  	rozbiórka ścian piętra,

  	rozbiórka stropu nad parterem,

  	rozbiórka ścian parteru,

  	rozbiórka stropu nad piwnicą,

  	rozbiórka ścian piwnic,

  	rozbiórka fundamentów,

	wyrównanie i uporządkowanie terenu.

2.4.3.	Rozbiórka dachu i stropów

Rozbiórkę należy rozpocząć od elementów wyposażenia takich jak rury spusto-

we, rynny i obróbki blacharskie.

Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji stropodachu należy dokonać jej przeglądu w celu ustalenia dokładnej kolejności rozbiórki i w celu ustalenia me-

tody zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pracownikom.

Zakłada się rozbiórkę stropów każdorazowo od usunięcia tynku i warstw podło-

gowych, do wierzchu konstrukcji stropu .

W czasie rozbiórki stropu należy bezwzględnie uniemożliwić dostęp do pomiesz-

czeń znajdujących się pod nim.

W czasie rozbiórki dachu strop nad parterem należy podstemplować, bo istnieje obawa że pod ciężarem gruzu może się zawalić.

Rozbiórkę stropu nad parterem i piwnicą prowadzić analogicznie.

2.4.4. 	Rozbiórka ścian - elementy zabezpieczenia

Wszystkie murowane ściany od strony dobudowanych budynków gospodarczych należy rozbierać ręcznie, cegły usuwać kolejno warstwami od góry z przestawny-

ch rusztowań z pozostawieniem przypór.

Pozostawione ceglane przypory, czyli:

	ściana podłużna sąsiadująca z budynkami gospodarczymi,

	fragmenty ścian prostopadłych,

powinny być:

 	o szerokości 1,50 m mierzonej w poziomie terenu,

	o szerokości min. 51 cm mierzonej na górze,

 	o wysokości najniższego budynku gospodarczego.

Pozostałe elementy wg części arch. projektu.

Pozostałe ściany rozbierać przez zwalanie za pomocą lin stalowych i sił ludzkich. W tym celu po rozbiórce stropu nad kondygnacją rozbieraną należy odciąć ścia-

nę od ścian poprzecznych.

2.4.5. 	Rozbiórka schodów i fundamentów

Zakłada się rozbiórkę ręczną, młotem pneumatycznym. Fundamenty należy ro-

zebrać starannie do końca.

2.4.6.	Roboty wykończeniowe

Usunąć gruz, wykop zasypać podsypką piaskową i wyrównać. Teren uporządko-

wać.

Powierzchnie pionowe przypór ( pozostawionych fragmentów ścian ) otynkować,

a górne powierzchnie ( korony ) zabezpieczyć przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych przez wykonanie tak zwanej betowej czapki.

Minimalna grubość warstwy betonu klasy C 16/20 powinna wynosić 20 cm.

2.5.		Środki  bezpieczeŃstwa

W czasie prac rozbiórkowych:

 	wymaga się stałego nadzoru osoby posiadającej uprawnienia budowlane,

	pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie 		zaznajomieni z zakresem prac,

	należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pra-

cy,

 	robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy dodatkowo zabez-

pieczyć pasami ochronnymi,

	stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej przez osoby przebywające

na terenie budowy,

 	podczas mechanicznego załadunku gruzu i innych materiałów  przemieszcza-

nie ich nad  ludźmi lub kabiną w której  znajduje się  kierowca jest zabronione

na czas wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić ka-

binę,

	odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie i wywieść

na składowiska do tego przeznaczone i przystosowane,

  	maszyny i inne urządzenia powinny być obsługiwane zgodnie z instrukcją pro-

ducenta,

	maszyny i inne urządzenia przed rozpoczęciem pracy powinny być sprawdzo-

ne pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania,

	rusztowania, rynny spustowe dla gruzu i ruchome podesty powinny być wyko-

nane zgodnie z dokumentacją producenta,

 	prowadzenie robót, gdy zachodzi możliwość przewrócenia konstrukcji przez 		wiatr jest zabronione.

Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujący-

cych zagrożeń:

 	zagrożenie pracowników związane z pracami rozbiórkowymi,

  	zagrożenie pracowników związane z pracą na wysokości,

 	zagrożenie pracowników związane z korzystaniem z urządzeń technicznych i 		narzędzi mechanicznych.

Kierownik budowy powinien zapewnić:

 	instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych,

 	określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

 	stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

 	bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyzna-

czone w tym celu osoby	.

Kierownik budowy powinien wskazać:

 	środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w tym 		drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru lub awarii itp.

 	miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędny

ch do prawidłowej eksploatacji maszyn.

2.6.  		przepisy BHP

Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie bhp

i posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na określonym

stanowisku.

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów bhp

i ochrony zdrowia. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami bhp.

2.7.  		uwagi

Zobowiązuje się wykonawcę do prowadzenia robót zgodnie z przyjętymi w Pols-

ce normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca winien na bieżąco prowadzić dziennik rozbiórki a w szczególności zapisy dotyczące:

 	kolejności i przebiegu robót,

 	opisu środków zabezpieczających,

 	opisu okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg 		robót  i bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Wykonawca ma obowiązek:

 	znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,

 	unikać uszkodzeń na terenie i wokół terenu rozbiórki,

	unikać uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej wynikającej ze

skażenia, hałasu i innych

Rozbiórkę prowadzić zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.

Opracował: mgr inż. Lucjan Cylupa

uprawnienia konstr. budowl. nr 217/ 83