SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA				1 str.

1.1. STRONA TYTUŁOWA						2

1.2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA					3

1.3. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ZAWODOWEJ			4

1.4. SPIS RYSUNKÓW						5

1.5. OPIS TECHNICZNY						6-20

1.6. INFORMACJA BIOZ						21-24

1.7 RYSUNKI:

1/A UKŁADY PODSTAWOWE OCIEPLENIA		1:10			25

2/A UKŁADY PODSTAWOWE OCIEPLENIA		1:10			26

3/A DETALE OCIEPLENIA – OKNO		1:10			27

4/A DETALE OCIEPLENIA 			1:10			28

5/A DETALE OCIEPLENIA – ŚCIANA KOLANKOWA	1:10			29

6/A PROJEKT RZUT PIWNIC			1:100			31

7/A PROJEKT RZUT PARTER			1:100			32

8/APROJEKT RZUT PIĘTRO			1:100			33

9/A PROJEKT  PRZEKRÓJ A-A		1:100			34

10/A PROJEKT  ELEWACJE			1:100			35

11/A PROJEKT  ELEWACJE			1:100			36

12/A ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				37

13/A PROJEKT  ELEWACJE KOLORYSTYKA		1:100			38

14/A PROJEKT  ELEWACJE KOLORYSTYKA		1:100			39

1.8.CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

1.9. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA					40

1.10. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ZAWODOWEJ			41

1.11. OPIS TECHNICZNY						42

1.12.  RYSUNKI

1/E PLAN INST. ODGROMOWEJ RZUT DACHU	1:100			43

1

3

PIS RSUNKÓW

1/A UKŁADY PODSTAWOWE OCIEPLENIA		1:10

2/A UKŁADY PODSTAWOWE OCIEPLENIA		1:10

3/A DETALE OCIEPLENIA – OKNO			1:10

4/A DETALE OCIEPLENIA 				1:10

5/A DETALE OCIEPLENIA – ŚCIANA KOLANKOWA		1:10

6/A PROJEKT RZUT PIWNIC			1:100

7/A PROJEKT RZUT PARTER			1:100

8/APROJEKT RZUT PIĘTRO			1:100

9/A PROJEKT  PRZEKRÓJ A-A			1:100

10/A PROJEKT  ELEWACJE			1:100

11/A PROJEKT  ELEWACJE			1:100

12/A ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

13/A PROJEKT  ELEWACJE KOLORYSTYKA		1:100

14/A PROJEKT  ELEWACJE KOLORYSTYKA		1:100

5

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane I elementy budynku. Opór cieplny I współczynniki przenikania ciepła.

- Mapa orientacyjna w skali 1:500

- Inwentaryzacja stanu istniejącego

- Audyt Energetyczny

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 (Dz. U.nr 75, poz.690) z późniejszymi zmianami.

- Przedmiot i zakres opracowania

- Przedmiotem opracowania jest projekt  termomodernizacji przegród zewnętrznych z wymianą  obróbek blacharskich oraz konieczną  wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku OSP w Wymysłowie woj . Śląskie gmina Bobrowniki, wykonaniem projektu kolorystyki elewacji. Planowane ocieplenie budynku poprawi izolacyjność termiczną przegród zewnętrznych budynku oraz spowoduje zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku.

- Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych I piwnic do wys.15cm nad poziom terenu

- Wykonanie drenażu ścian fundamentowych budynku

- Ocieplenie ścian zewnętrznych  styropianem o grubości 15cm o współczynniku przewodniości 0,042W/mK

- Ocieplenie we wnękach I na nadprożach okien I drzwi zewnętrznych.

- Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową:

- a. warstwą styropianu 15cm lub wełny mineralnej – wykonanie podłogi drewnianej na legarach pod ocieplenie

- b. ocieplenie dachów metodą wdmuchiwania izolacji z granulatu  EKOFIBER

- Wymiana nieocieplonych bram I drzwi wejściowych do budynku, garaży I piwnic na drzwi stalowe energooszczędne Umax =2.0m2K

- Wymiana istniejącej stolarki PCV w otworach okiennych wg schematu wymiany stolarki na energooszczędną stolarkę PCV Umax =1.4W/m2K

- Modernizacja instalacji C.O. i źródła ciepła

- Wymiana rynien I rur spustowych z odsunięciem o grubość ocieplenia

- Wykonanie w rurach winidurowych AROTA (pod styropianem) nowych zwodów pionowych I wymiana poziomów instalacji odgromowej wraz ze sprawdzeniem skuteczności

- Stan istniejący

- Docieplany budynek jest budynkiem użytkowym, 3 kondygnacyjnym,                      (2 kondygnacje + piwnica) cztero klatkowym, podpiwniczonym. Wybudowanym w latach 70-tych XX w.

- Został wybudowany w technologii tradycyjnej.

- Jest budynkiem wolno stojącym.

- 6

  - Technologia budynku:

- Ściany piwnic - konstrukcyjne z cegły pełnej cementowej grubości 38cm I 25cm, działowe gr. 12 cm. Ściany wyższych kondygnacji zewnętrzne  wykonane są, z cegły cementowej  pełnej gr. 38cm.

- Stropy – żelbetowe . Strop nad ostatnią kondygnacją w konstrukcji stalowej i drewnianej. Pokrycie – papa termozgrzewalna.

- Schody-żelbetowe-wylewane.

- Istniejąca stolarka okienna –  na poziomie piwnic I na wyższych kondygnacjach PCV

- Istniejąca stolarka drzwiowa – drzwi stalowe (garaż, zejścia do piwnic), aluminiowa (wejście główne), drewniana (wejścia boczne)

- Istniejące instalacje – elektryczna, gazowa, CO, wod.-kan., wentylacja grawitacyjna.

- Pomieszczenia w budynku ogrzewane są z pieca gazowego i węglowego.

  - Dane budynku:

- powierzchnia zabudowy 				- 479,6m2

- długość 						- 33,85m

- szerokość						- 16,15m

- dł. całkowita 					- 120,56m

- pow. Dachu					- 508,06m2

- pow. Dachu do docieplenia (natrysk)			- 355,3m2

- pow. ścian (bez okien)				- 907,91m2

- pow. Ściany nieocieplonej				- 150,5m2

- pow. Ścian ocieplonych do cokołu			- 757,63m

- pow. Ścian cokołu (do ław fund, hydroizol. 30 cm ponad  poziom gruntu)	- 253,176m2

- pow. Stropów ocieplanych 				- 139,0m2

- pow. Otworów okiennych				- 95,32

- pow. Otworów drzwiowych (zewn.)			- 41,93m2

- pow. Otworów okiennych do wymiany			- 20,73m2

- pow. Otworów drzwiowych do wymiany		- 41,93m2 (w tym 22,5m2 drzwi garażowe,)

- PROJEKT TECHNICZNY DOCIEPLENIA SCIAN

  - Materiały wyjściowe:

- 1. Audyt Energetyczny Budynku

- 2. Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych w oparciu o Instrukcję ITB Nr 447/2009 oraz technologię ocieplenia WEBER TERRANOWA

  - Normy I dokumenty związane:

- 1. PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków wymagania I obliczenia

- 2. PN-EN ISO 6946 – Komponenty budowlane I elementy budynku. Opór cieplny I współczynniki przenikania ciepła. Metoda obliczenia

- Instrukcja ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

- 3. PN-EN 13163/2004 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe

- 4. Aprobata Techniczna ITB AT – 15-3062/2009 dla systemu na styropianie SD010

- 7

- oraz Certyfikat Zgodności – Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków w systemie WEBER SD010, Informacje techniczne firmy WEBER, Warunki techniczne wykonania I odbioru robót budowlano-montażowych

- 5. aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2021/2001, klasyfikacja ogniowa materiału budowlanego Nr 80/41/04/M-1, certyfikat zgodności ITB Nr 233/01,  dla docieplenia pow. Stropodachu metodą pneumatyczną z zastosowaniem materiału termoizolacyjnego EKOFIBER na bazie włókna celulozowego.

- Opis proponowanych projektowanych rozwiązań (w przypadku wyboru rozwiązań innego producenta należy dostosować się do rozwiązań I zaleceń producenta wybranej technologii. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów posiadających aktualną Aprobatę ITB np. KABE, GREINPLAST, STO itp. I pod warunkiem zachowania projektowanych współczynników przenikania ciepła dla przegród, projektowanej kolorystyki elewacji I spełnienia wymagań p.poż)

  - Warstwę hydroizolacji ścian piwnicy I fundamentowych stanowi nie zawierająca rozpuszczalników organicznych bezpieczna dla styropianu masa uszczelniająca SUPERFLEX10 firmy WEBER. Jako warstwę gruntującą projektuje się EUROLAN 3k firmy DIETERMANN. Warstwę termoizolacji stanowią wodoodporne płyty izolacyjne np. GOLD FUNDAMENT firmy TERMOORGANIKA gr. 10cm. Warstwę hydro i termoizolacji ścian fundamentowych należy wykonać do wys. 30cm nad poziom gruntu I zabezpieczyć warstwą folii kubełkowej mocowaną mechanicznie. (zamiennikiem SUPERFLEX 10 może być np. DISPROBIT I DYSPROBIT TYTAN PROFESIONAL). Powyżej wys. 30cm do wys. cokołu warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe układane w systemie WEBER (patrz rys. Nr1 układ wzmocniony)

  - Wykonanie Robót – Izolacje i przygotowanie podłoża

      - Oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia ,pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych ), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża. Usunąć nierówności i ubytki podłoża ( skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą ). Usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża, odczekać do jego wyschnięcia. Usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się    tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni ( czyszczenie stalowymi szczotkami, należy wykonywać odcinkami dł. 1,5 m przy odpowiednim zabezpieczeniu wykopu. Do osuszania ścian przyjęto metodę tradycyjną  - pozostawienie ścian odkrytych na okres 48 godzin zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Izolację pionową ścian należy wykonać poprzez skucie istniejącego tynku cementowego ścian fundamentowych, następnie wykonaniu wyprawy tynkarskiej kat.II z dodatkiem środka Eurolan 3K. Wykonać wyokrąglenia (fasety) połączenia ławy fundamentowej ze ścianą piwnic. Tak przygotowane podłoże zagruntować preparatem Eurolan 3K. Następnie przeprowadzić uszczelnienie w dwóch procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony jak najszybciej jak to jest możliwe, aby nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie.

- Przed drugim procesem zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki polipropylenowej. Pełną wytrzymałość Superflex 10 osiąga po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu i dopiero wtedy można przystąpić do wykonania izolacji cieplnej, a następnie wykonania  i zasypania wykopów. Po zasypaniu wykopów wykonać izolacyjną opaskę z kruszywa o szerokości 80cm i spadku poprzecznym 1,5% na całym obwodzie budynku.

      - przygotowanie podłoża- zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni

      - Wykonanie powłoki gruntującej

      - Wykonanie warstwy hydroizolacji Zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym.

      - Montaż płyt izolacji termicznej

- 8

- Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi  Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Izolacja cieplna w obszarze posadzki piwnicznej i zewnętrznych ścian piwnicznych może następować tylko przy użyciu takiego materiału izolacyjnego, który jest odporny na wszelkie obciążenia występujące przy uszczelnianiu obwodowym. 
Na oczyszczone podłoże w obrębie ścian tłoczone, twarde płyty poliestyrenowe  są przyklejane punktowo SUPERFLEXem 10 do wyschniętej izolacji. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty są nakładane na izolację bądź klejone na niej pionowo. Płyty izolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie wyobleń (przy płytach zakładkowych najczęściej nie jest to potrzebne). Należy uważać, żeby płyty stały mocno na występie fundamentowym. Do wyżej opisanego klejenia punktowego płyt izolacyjnych potrzeba około 2l SUPERFLEX 10 na 1 m2.  Powyżej gruntu umacnia się dodatkowo płyty izolacyjne za pomocą dybli talerzowych z tworzywa sztucznego . Następnie płyty izolacyjne powleka się PLASTIKOL KM 2 wzmocnionym wkładką z tkaniny z włókna szklanego nr 2.

- Drenaż opaskowy terenu wokół ścian fundamentowych wykonać z rur PE lub PVC owiniętych włókniną z maty kokosowej z min. spadkiem 2-3%. W skład zestawu wchodzą:

- 1. rury drenarskie

- 2. studzienki rewizyjne na każdym rogu budynku

- 3. studzienka zbiorcza

  - Wykonanie robót - Drenaż

- Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń izolacji powstałych w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać  	następujących zasad :

- studzienki należy wykonywać w wykopie szeroko przestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku , nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie +/-2cm i nie mogą spowodować  na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani  zmniejszenia go do zera.

- Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

- Rurociąg drenarski należy układać na podłożu wzmocnionym zgodnie z DT. Podłoże należy zagęścić Obsypkę przewodów należy wykonać natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia drenażu . Obsypkę wykonać ze żwiru płukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubości warstwy 30 cm z boków rury drenarskiej i 20 cm powyżej wierzchu rury drenarskiej.  Obsypkę wykonać tak, aby drenaż nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Obsypkę zagęścić warstwami o grubości10–15 mm.

- Dno wykopu należy wzmocnić warstwą piasku gr.10 cm o zagęszczeniu Is = 0,95. Studzienki tworzywowe należy montować wg instrukcji producenta oraz zgodnie z normą  PN-B-10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych" Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z PP klasy A-15 wg PN-EN 124:2000.

- Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

- Studzienki drenarskie tworzywowe nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.

  - Warstwę termoizolacji ścian elewacyjnych stanowią płyty styropianowe gr. 15cm i 10cm. W skład projektowanego zestawu (system WEBER SD010) wchodzą:

    - Układ podstawowy (od wys +2,00m nad poziom terenu)

- WEBER PG 221 – płyn gruntujacy do podłoża wyrównuje jego chłonność i je wygładza

- WEBER KS 113 – zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych

- płyty styropianowe samogasnące o parametrach zgodnych z PN-EN-13501-1/2004, sezonowane min. 2miesiace po wyprodukowaniu.

- WEBER KS 125 – klej do zatapiania tkaniny zbrojącej

- siatka z włókna szklanego do zbrojenia warstwy klejącej WEBER PH 913 gram. 145

- łączniki do mocowania termoizolacji dł. O 10x250mm oraz o 10x190mm I o 10x290mm (min. zakotwienie w betonie 5cm a w cegle 9cm) 6sz./m2

- tynk polimerowo – syntetyczny barwiony w masie WEBER TM317 kolor 510D

- profil wykończeniowy “kapinos” WEBER PH935

- 9

- kątowniki perforowane do wzmacniania naroży

- kit elastoplastyczny, kauczukowy, gęsty KEP- wg. BN-85/6753-07 lub silikon

- blacha powlekana na parapety I obróbki blacharskie gr. 0,55mm

- uszczelniacz silikonowy (styk styropianu z obróbką blacharską)

- taśma uszczelniająca WEBER

- profil wykończeniowy okienny WEBER PH933

- pianka montażowa

- kołki rozporowe z koszulka z tworzywa sztucznego

    - Układ wzmocniony (do wys. +2,00m nad poziom gruntu, w obrębie drzwi wejściowych)

- WEBER PG 221 – płyn gruntujący do podłoża wyrównuje jego chłonność i je wygładza

- WEBER KS 113 – zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych

- płyty styropianowe samo gasnące o parametrach zgodnych z PN-EN-13501-1/2004, sezonowane min. 2miesiace po wyprodukowaniu (gr. 10cm i 15cm powyżej poziomu cokołu).

- WEBER KS 125 – klej do zatapiania tkaniny zbrojącej

- siatka z włókna szklanego do zbrojenia warstwy klejącej WEBER PH 913 gram. 145

- WEBER KS 125 – klej do zatapiania tkaniny zbrojącej

- siatka z włókna szklanego do zbrojenia warstwy klejącej WEBER PH 914 gram. 145

- łączniki do mocowania termoizolacji dł. O 10x250mm oraz o 10x190mm I o 10x290mm (min. zakotwienie w betonie 5cm a w cegle 9cm) 6sz./m2

- tynk polimerowo – syntetyczny barwiony w masie WEBER TM317 kolor 510D i masa tynkarska WEBER TD 351 gr. ziarna 0,5-1,8mm na cokół budynku

- profil wykończeniowy “kapinos” WEBER PH935

- kątowniki perforowane do wzmacniania naroży

- kit elastoplastyczny, kauczukowy, gęsty KEP- wg. BN-85/6753-07 lub silikon

- blacha powlekana na parapety I obróbki blacharskie gr. 0,55mm

- uszczelniacz silikonowy (styk styropianu z obróbką blacharską)

- taśma uszczelniająca WEBER

- profil wykończeniowy okienny WEBER PH933

- pianka montażowa

- kołki rozporowe z koszulka z tworzywa sztucznego

      - WYKONANIE ROBÓT

- Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń ( BSO ) Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych. Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Prace ociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbudowanego wynosi co najmniej +5°C i nie więcej niż +25°C,

- Gruntowanie podłoża Nanieść środek gruntujący na całą  powierzchnię. W przypadku instalacji złożonego systemu izolacji cieplnej na istniejącym budynku, wszelkiego rodzaju warstwy odspajające się (tynki, farby) należy usunąć. Miejsca, w których usunięto stary tynk należy uzupełnić tynkiem nowym. Całą ścianę należy umyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Tynki piaskujące się należy zagruntować płynem gruntującym  WEBER PG221

- Montaż płyt izolacji termicznej .Przed przystąpieniem do montażu systemu należy dokładnie zabezpieczyć otwory okienne oraz drzwiowe. Osłonić balustrady, tarasy, chodniki, na których rozstawiono rusztowania. Montaż systemu powinien być poprzedzony rozprowadzeniem linek pomocniczych w kierunkach poziomym i pionowym, aby określić ewentualne odchylenia od płaszczyzny. Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową ( 3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 1 w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO –zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji.  Dla dokładnego wypoziomowania pierwszego rzędu płyt izolacyjnych można wykorzystać łatę drewnianą.

- 10

- W takim przypadku jednak prace należy rozpocząć od przyklejenia narożnika z wtopioną siatką.  Zaprawę klejową nakładać na płyty ze styropianu EPS,metodą pasmowo-punktową. Łączna ilość nałożonej zaprawy klejowej nie powinna być mniejsza od 40% powierzchni płyty w przypadku mocowania izolacji metodą klejowo-kołkową i 60% powierzchni płyty przy mocowaniu klejowym. W przypadku, kiedy podłoże ścienne jest równe, zaprawę klejową zaleca się nakładać na całej powierzchni płyty izolacyjnej za pomocą pacy zębatej o wysokości zęba min 10 mm.  Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym ( pierwszy rząd na listwie cokołowej ) przy zastosowaniu wiązania ( przesunięcie min.15 cm) . Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni.

- Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać  mocowania łącznikami mechanicznymi (tworzywowe łączniki z klinem metalowym ). Ich rozstaw ( min. 6 sz/ m2) .  Aby osadzić łącznik w podłożu należy wywiercić otwór o średnicy równej średnicy kołka. Głębokość otworu musi być przynajmniej o 10 mm  większa od długości zakotwienia, która wg Instrukcji ITB nr 334/2002 wynosi 60mm. Przed wprowadzeniem łącznika otwór należy oczyścić, a następnie wcisnąć korpus i ewentualnie lekko dobić młotkiem. Kolejnym krokiem jest, w zależności od rodzaju łącznika, wbijanie lub wkręcanie trzpienia.

- Wykonanie detali elewacji. W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. Narożniki oklejać płytami stosując układ mijankowy. Zabezpieczenie narożnika stanowią dwie siatki przyklejone na zakład, wywinięte z jednej ściany na drugą. Wszystkie narożniki wypukłe i wklęsłe w parterze zabezpieczyć kątownikiem perforowanym. W miejscach zakończenia ocieplenia stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej podklejone pod styropian. Na poziomych krawędziach wykonać 3-5% spadki na zewnątrz celem odprowadzenia wód opadowych.

- Wykonanie warstwy zbrojonej . Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić – siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

- Gruntowanie warstwy zbrojonej. Na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. Po całkowitym związaniu warstwy bazowej (około 3 dni) nanosimy systemowy płyn gruntujący. Płyn wzmacnia podłoże oraz wyrównuje jego chłonność.
Zaleca się stosowanie płynu weber PG211 pod tynki polimerowo-mineralne oraz płynu weber PG221 pod tynki barwione w masie.

- Warstwa wykończeniowa.  Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po  zagruntowaniu  nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce . Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany stanowiącym odrębną płaszczyznę elewacji.  Warstwę wykończeniową powyżej cokołu stanowi tynk polimerowo – syntetyczny barwiony w masie WEBER TM317 kolor 510D.  Warstwę wykończeniową cokołu stanowi tynk mozaikowy WEBER TD351 o strukturze 33

- Wykonanie spodów podcieni  - czoło ściany zabezpieczyć listwą kapinosową.

- Istniejące okna i drzwi przeznaczone do wymiany (zgodnie ze schematem) zdemontować z ościeżami. Otwory powstałe po demontażu dokładnie oczyścić I skuć słabo związane z podłożem tynki. Na tynku założyć siatkę z włókna szklanego I przeszpachlować. W otworach osadzić tworzywowe okna szklone dwukomorowym zestawem szklanym o współczynniku Umax =1,4 W/m2K i drzwi ocieplone stalowe np. BEM o współczynniku Umax=2.0W/m2K.Bramy garażowe HORMANN montować zgodnie z zasadami i wymaganiami producenta bram.

- Kontrola jakości W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z wymaganiami producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” –wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r. m.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”,  dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN 70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.

  - Obróbki blacharskie

- Materiały Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać  atest higieniczny , certyfikaty,  i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów.

- Wymagania i źródła dotyczące materiałów

- Rynny i rury spustowe – z zakupu. Powinny być wykonane zgodnie z normą PN-61/B-10245 pkt. 2.6.

- 11

- Blacha ocynkowana – powinna odpowiadać warunkom zawartym w normie PN – 71/H-92125.

- Rynny powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 –0,7 mm.

- Rury spustowe należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 – 0,6 mm odpowiadającej wymaganiom normy PN-71/H-92125

- Materiały pomocnicze - uchwyty do rynien powinny odpowiadać warunkom zawartym w normie BN-66/5059-02, uchwyty do rur spustowych wg normy BN-66/5059-01 ,

- Śruby podsadzone tzw. zamkowe do uchwytów do rur powinny być ocynkowane, mieć wymiar 6 x 30 – 6 x 50mm i odpowiadać wymaganiom normy PN-70/M-82958.

- Nity do umocowania wąsów i łączenia rynien w uchwytach powinny mieć średnicę 3-4 mm i odpowiadać wymaganiom PN-70/M-82958.

- Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom PN-67/M-81000 oraz BN– 70/5028-12 .

- Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-67/M-81000, gwoździe powinny być ocynkowane.

- Haczyki do umocowania zabezpieczeń powinny być stalowe ocynkowane o długości 5 –7,5 cm i o przekroju 6x6 mm do 8 x 8 mm.

- Spoiwa – do lutowania należy stosować spoiwo cynowo –ołowiowe wg PN 64/M-69410.

    - Wykonanie robót

- Prawidłowość i dokładność wykonania robót wg PN-61/B-10245.

- Wymagania ogólne przy wykonywaniu robót blacharskich

- Warunki przystąpienia do robót blacharskich – wg PN61/B-1-2452

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną

- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych

- po oczyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń

- Warunki atmosferyczne – w każdej porze roku , bez względu na temperaturę, nie należy wykonywać na oblodzonej powierzchni.

- Wyginanie blachy – powinny być wykonane w taki sposób by nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie cynku

- Izolowanie blachy – blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowo –wapienny oraz materiały zawierające siarkę. Należy także unikać bezpośredniego stykania się blach z metalami tworzącymi ogniwo elektryczne. W przypadku konieczności ułożenia blach w warunkach jw. należy wykonać izolację blach warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym.

- Wykończenie po robotach blacharskich - zgięcia zabezpieczeń kominów i murów powinny być w wydrach obrzucone zaprawą i gładko zatarte.

    - Wymagania ogólne przy układaniu rynien :

- łączenie rynien - rynny wiszące powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm i lutowany , zakłady powinny być wykonane w kierunku spływu wody

- denka – powinny być wykonane z blachy w kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokości 5-7 mm, połączenie denka z rynną powinno być lutowane obustronnie.

- załamanie kierunku rynien – powinno być umocowane uchwytami a naroża o kącie mniejszym niż 120 0 usztywnione przylutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy.

- dobór uchwytów - należy zastosować uchwyty o przekroju płaskownika 4 x 25 mm.

- umocowanie uchwytów – mocować w odstępach nie większych niż 50 cm do desek okapowych.

- spadki rynien – powinny wynosić 0,5 –2 %

- dylatacje - największa długość rynny bez dylatacji może wynosić 40 m.

- wpusty rynnowe – zgodnie z normą PN-61/B-10245.pkt.2.6.10 rys. 21

- 12

- Wymagania ogólne przy układaniu rur spustowych :

- Rury spustowe powinny być wykonane pojedynczymi członami , równymi i składane w elementy dwu – trzy – członowe. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20 mm przy długości rur spustowych do 10 m oraz 30 mm przy długości rur spustowych większej niż 10 m

- Łączenie rur spustowych - należy łączyć na zakłady szerokości 20 mm i lutować na rąbek pojedynczy leżący. Złącza poziome – należy łączyć na zakłady szerokości 40 mm i lutować na całej długości zakładu.

- Załamania i kolanka – osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110 -130 0

- Umocowanie rur spustowych - mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach lub pod kolankiem szczegóły wg PN pkt.2.7.4. rys.23.

- Obrączki – na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki wykonane z blachy zastosowanej do rur. Szerokość obrączek powinna wynosić 30 –40 mm. Brzegi obrączek należy podwinąć na szerokość 4 – 6mm.

- Wymagania ogólne przy zabezpieczeniach dachowych.

- Zabezpieczenie przy kominach i murach

- łączenie zabezpieczeń z ceramicznym pokryciem połaci dachowej należy wykonać wg pkt. 292 c normy PN-61/B-10245 i według instrukcji producenta dachówek .

- umocowanie zabezpieczeń do murów ze spoinami – przy murach nie mających wydry górna krawędź części pionowej zabezpieczenia powinna być oddalona o 150 –300 mm od połaci dachowej i dociśnięta paskiem blachy szerokości 80 –90 mm , zamocowanym do murów haczykami , wbitymi w spoiny. Odległość między haczykami powinna wynosić 300 – 400 mm.

- zabezpieczenie murów kominowych od strony kalenicy powinny być wykonane za pomocą kozubków.

- Zabezpieczenie murów ogniochronnych

- na murze bez wydry pokrycie blaszane powinno mieć brzeg zagięty ku dołowi na szerokości 15 – 20 mm i zaczepiać za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokość muru.. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno być zakończone zębem okapowym.

- W skład projektowanego zestawu (system WEBER SD010) wchodzą:

  - płyty styropianowe samogasnącego o parametrach zgodnych z PN-EN-13501-1/2004, sezonowane min. 2miesiace po wyprodukowaniu.

  - siatka z włókna szklanego do zbrojenia warstwy klejącej

  - łączniki do mocowania termoizolacji dł. O 10x250mm oraz o 10x190mm I o 10x290mm (min. zakotwienie w betonie 5cm a w cegle 9cm) 6sz./m2

  - zaprawa klejowo szpachlowa WEBER KS 122 do mocowania styropianu I do wykonania wyprawy na styropianie z warstwą siatki

  - preparat gruntujący WEBER PG221 pod zaprawę klejową

  - tynk polimerowo – syntetyczny barwiony w masie WEBER TM317 kolor510D

  - tynk mozaikowy WEBER TD351 o strukturze 33

  - profil wykończeniowy “kapinos” WEBER PH935

  - kątowniki perforowane do wzmacniania naroży

  - kit elastoplastyczny, kauczukowy, gęsty KEP- wg. BN-85/6753-07 lub silikon

  - blacha powlekana na parapety I obróbki blacharskie gr. 0,55mm

  - uszczelniacz silikonowy (styk styropianu z obróbką blacharską)

  - taśma uszczelniająca WEBER

  - profil wykończeniowy okienny WEBER PH933

  - pianka montażowa

  - kołki rozporowe z koszulka z tworzywa sztucznego

Przy realizacji ocieplenia należy stosować szczegółowe wymagania zawarte w świadectwach (aprobatach technicznych) oraz instrukcjach podawanych przez producentów I dystrybutorów materiałów. W szczególności stosować wymagane preparaty gruntujące oraz zachować nakazane odstępy czasowe przy nakładaniu kolejnych warstw.

13

- Materiały uzupełniające

- 1. blacha stalowa ocynkowana I powlekana gr. 0,75mm (na łączniki)

- 2. blacha stalowa ocynkowana I powlekana gr. 0,55mm (na obróbki)

- 3. kołki rozporowe z koszulka z tworzywa sztucznego

- 4. wkręty do drewna z łbem kulistym (nierdzewne)

- 5. kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gęsty KEP

- 6. taśmy rozprężne oraz listwy okapowe

- Kolejność wykonywania robót

- Przy wykonywaniu ociepleń ścian styropianem, prace powinny przebiegać w następującej kolejności I obejmować:

- 1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu I urządzeń, montaż rusztowań)

- 2.odkrycie ścian fundamentowych do głębokości ław, z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa

- 3. sprawdzenie I przygotowanie ścian do ułożenia izolacji (czyszczenie z resztek gruntu I pozostałości farb, szczotkowanie), pozostawić do osuszenia - gruntowanie

- 4. wykonanie hydroizolacji metodą natryskową lub przy użyciu szczotek

- 5. ułożenie termoizolacji ze styropianu

- 6. przykrycie izolacji folią kubełkową

- 7. wykonanie drenażu opaskowego budynku

- 8. zasypanie wykopu

- 9. montaż rusztowań

- 10. zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli I tablic, istniejącego oświetlenia, demontaż istniejącego zadaszenia

- 11. w porozumieniu z inspektorem nadzoru określić zakres demontażu kabli na elewacji

- 12. demontaż istniejących balustrad schodów, okien I drzwi które podlegają wymianie

- 13. montaż drzwi I okien

- 14. zmycie elewacji wodą

- 15. założenie osłon z folii na oknach I drzwiach

- 16. sprawdzenie I przygotowanie powierzchni ścian (wraz z gruntowaniem podłoża I wykonaniem prób przyczepności kleju I kołków) oczyszczenie z materiałów bitumicznych I kitów mogących oddziaływać chemicznie na styropian

- 17. cięcie płyt styropianowych

- 18. przygotowanie masy klejącej

- 19. przyklejenie płyt styropianowych

- 20. zamocowanie mechaniczne płyt kołkami

- 21. wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych

- 22. nałożenie warstwy klejącej I wtopienie w nią siatki zbrojącej

- 23. zagruntowanie podłoża

- 24. wykonanie wyprawy elewacyjnej

- 25. wykonanie I montaż nowych obróbek blacharskich

- 26. wykonanie pozostałych prac na elewacji- założenie uszczelnień (taśmy rozprężne, silikon, kit KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych, oświetlenia

- 27. demontaż rusztowań

- 28. wykonanie opaski wokół budynku

- 29. uporządkowanie terenu wokół budynku

- 14

- Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją

- Strop nad ostatnią kondygnacją ocieplić styropianem wg technologii WEBER gr.15cm ułożonym na warstwie folii paroizolacyjnej. Przed ułożeniem warstwy ocieplenia wykonać podłogę na legarach drewnianych 80/160mm. Warstwę wierzchnią stanowi płyta OSB 18mm zabezpieczona p.poż. Preparatem do drewna – OGNIOCHRON, INTOX S lub FABOS. Na powierzchni niedostępnej od strony pomieszczeń wykonać izolację natryskową materiałem EKOFIBER przez otwory montażowe w dachu. EKOFIBER® jest sypkim materiałem termoizolacyjnym z włókna celulozowego. Dla uzyskania odporności na działanie ognia przeciwko grzybom domowym i pleśni włókno jest impregnowane związkami boru. Tworząc barierę dla przepływu ciepła EKOFIBER® jednocześnie doskonale radzi sobie z przekazywaniem wilgoci nie gromadząc jej w sobie i w związku z tym nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej. Nadaje się do zastosowania w całej przestrzeni konstrukcji budynku.

  - Postać- sypka, luźna włóknina montowana metodą wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania materiału).

  - Stosowane gęstości montażowe:

  - stropodachy, poddasza nieużytkowe - 30÷35 kg/m3,

  - połacie dachowe - 45÷50 kg/m3,

  - ściany - 60÷65 kg/m3.

  - Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,041 W/mK.

  - "Oddychanie"- w przegrodach izolowanych ekofibrem nie należy stosować paroizolacji.

  - Odporność na grzyby i pleśnie.

  - Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacją i konstrukcji stalowych przed korozją.

  - Trudnopalność- nie rozprzestrzenianie ognia (w przypadku pożaru temperatura w warstwie izolacyjnej nie przekracza 95oC).

  - Po wykonaniu w/w czynności zabezpieczyć otwory przed wodą opadową i śniegiem.

    - Izolację z EKOFIBRU  wykonać przez wdmuchiwanie na sucho. Do ułożenia izolacji potrzebny jest agregat wdmuchujący, wąż przesyłowy oraz specjalne końcówki natryskowe. Wydajność agregatu wynosi ok. 600kg/h. EKOFIBER jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w agregacie, a następnie podawany wężem przesyłem powietrznym w przygotowane pustki w stropach .

- Zalecane gęstości materiału w warstwie izolacyjnej:

- ściany 54 ÷ 64 kg/m3,

- połacie dachowe 40 ÷ 50 kg/m3,

- stropy płaskie nieużytkowe 30 ÷ 35 kg/m3.

Opisana metoda wdmuchiwania ("blow in") jest bardzo wydajna i uniwersalna. Można nią wykonywać izolacje bezpośrednio z samochodu w trudno dostępnych przestrzeniach odległych do 30 m w pionie i 50 m w poziomie. Przesył powietrzny materiału nie jest uciążliwy dla otoczenia nawet przy docieplaniu zamieszkałych budynków.

- Uwagi ogólne

Przy realizacji robót ociepleniowych należy stosować szczegółowe wymagania zawarte w wytycznych, świadectwach I aprobatach oraz w instrukcjach stosowania materiałów podawanych przez ich producentów lub dystrybutorów. W szczególności należy stosować wymagane preparaty gruntujące oraz odstępy czasowe przy nakładaniu kolejnych warstw materiałów lub wykonaniu kolejnych czynności.

15

- Warunki p.poż.

- Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002r. Budynek nalezy do klasy zagrożenia ZLI a z uwagi na swoją wysokość do budynków niskich.

- Ponieważ zgodnie z &216 pkt. 7 w/w rozporządzenia dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku wzniesionego przed dniem 01.04.1995r. wyłącznie z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego w sposób nierozprzestrzeniający ognia (NRO) a zgodnie z pkt.2 Aprobaty system WEBER został sklasyfikowany jako NRO przy grubościach płyt do 250mm.

- Należy stwierdzić że projektowane ocieplenie spełnia wymogi ochrony p.poż.

16

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

/na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktura  z dnia  23 czerwca 2003 r/

Informacje ogólne

- Budynek   	UŻYTKOWY		2+PIWNICE

- rodzaj budynku                                  ilość kondygnacji

- „OSP”  WYMYSŁÓW                                                                		                                                                                                         nazwa budynku

- WYMYSŁÓW ul. LEŚNA 1 (KOŚCIUSZKI 21)

- adres inwestycji

- INWESTOR:

- GMINA  BOBROWNIKI ul. GMINNA 8,  42-583 BOBROWNIKI imię, nazwisko, adres inwestora

- OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek , 40-057 Katowice ,ul. PCK 2/4

- imię, nazwisko, adres projektanta sporządzającego informację

17

BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Część opisowa

(DO PLANU „BIOZ”)

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27. 08. 2002

Poniżej podane informacje maja posłużyć kierownikowi budowy jako

Wytyczne do stworzenia planu „bioz”. Informacje wskazują ewentualne

miejsca zagrożeń podczas wykonywania robót.

1. ZAKRESROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU. Projekt nie ustala kolejnosci realizacji robót. Roboty mogą być realizowane na całym budynku lub być przeprowadzane etapami i obejmować poszczególne ściany (elewacje) wskazane przez inwestora.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW  BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie nie występują żadne elementy budowlane.

3. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ZYCIA LUDZI

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe wygrodzenie  zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz wystawić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu  na teren budowy. Przed przystąpieniem do prac przygotować zaplecze socjalne dla pracowników w miejscu wskazanym przez inwestora. Strefy wejść do budynku zabezpieczyć daszkami przed upadkiem narzędzi i materiałów.

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCA ICH WYSTEPOWANIA

Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń:

- Zagrożenia pracowników związane z pracami rozbiurkowymi

- Zagrożenia pracowników związane z pracami na wysokości

- Upadki przedmiotów z wysokości

- Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu

- Porażenie prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi

- Materiały zabudowywane powinny odpowiadać Normom i posiadać certyfikat „B”

Wykonanie prac przy wysokości większej niż 5m winno być prowadzone przez pracowników uprawnionych do prac na wysokościach, z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem.

Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców posiadających specjalistyczny sprzęt.

Nie występują roboty wymagające korzystania z dźwigów stacjonarnych.

18

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający niezbędne badania, środki ochrony osobistej oraz uprawnienia w przypadku przeprowadzania prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagane przepisami ogłoszenia, w tym:

- Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Określić zasady postępowania w przypadku zagrożenia

- Poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

- Określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- Określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szcególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- Określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów na terenie budowy.

- Wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń

- Wskazać miejsce przechowywania dokumentów budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

- Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni potwierdzić  pisemnie, że zostali do tych odpowiednio przygotowani.

- W trakcie realizacji inwestycji zapewnic przestrzeganie przepisów BHP i Ochrony Środowiska

- 1. Rozp. Min. Pracy i Pol.. Soc. Z dn. 10.03.2000r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny Pracy Dz.U.Nr.26, poz.313

- 2. Rozp. Min. Pracy i Pol.. Soc. Z dn. 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny Pracy Dz.U.Nr.129, poz.884

- 3. Rozp. Min. Bud. I Przem. Mat. Bud. . Z dn. 28.03.1972r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny Pracy przy wykonywaniu budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U.Nr.13, poz.93

- 4. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. 27.04.2001r. Dz.U.Nr62 poz. 627

6. WSKAZANIE SRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA Teren placu budowy powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem

- Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną przepisami BHP

- Materiały budowlane oraz inne materiały powinny być składowane w sposób bezpieczny w wyznaczonych do tego celu miejscach

- Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom

- Używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania

- Prace należy prowadzić pod stały nadzorem technicznym

19

7. UWAGI KOŃCOWE

Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą winien zapewnić w trakcie realizacji inwestycji stosowanie materiałów i urządzeń technicznych spełniających wymagania:

- 1. Rozp. Min. Spraw Wewn. I Adm. z dn. 05.08.1998r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 107 poz. 679

- 2.  Rozp. Min. Spraw Wewn. I Adm. z dn. 24.07.1998r. W sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg zasad sztuki budowlanej Dz. U. Nr 99 poz. 637

- 3.  Rozp. Min. Spraw Wewn. I Adm. z dn. 31.07.1998r. W sprawie oceny zgodności wzoru deklaracji, zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie  Dz. U. Nr 113 poz. 728

- 4.  Rozp. Min. Gospodarki z dn. 10.03.2000r. W sprawie  trybu certyfikacji wyrobów  Dz. U. Nr 17 poz. 219

Prace wykonywać w sposób spełniający wymagania Norm

- 1.  Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 03.04.2001r. W sprawie  wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych PN dla budownictwa  Dz. U. Nr 38 poz. 456

- 2.  Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 31.08.2001r. Zmieniające rozporządzenie W sprawie  wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych PN dla budownictwa  Dz. U. Nr 101 poz. 1104

Wszelkie zmiany  w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie możliwe są do dokonania za zgodą autora, a ich realizacja może nastąpić po otrzymaniu zgody odpowiedniego organu.

AUTOR PROJEKTU

20