PROJEKT

CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

DLA  BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

W CIĄGU ULICY KOŚCIUSZKI

W ROGOŹNIKU

Inwestor

Gmina Bobrowniki

ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

grudzień 2015r.

- Podstawa opracowania

- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1137, ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych                   i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Wizja w terenie.

- Charakterystyka układu drogowego

Ulica Kościuszki w Rogoźniku jest drogą powiatową zlokalizowaną na działce drogowej D-1489. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni z asfaltowej o szerokości jezdni ok. 6,5m. Ulica posiada obustronne chodniki z kostki brukowej o szer. 1,5-2,5m. Ulica ta charakteryzuje się umiarkowanym (wzrastającym do dużego) natężeniem ruchu pojazdów i pieszych – wchodzi w skład głównego układu komunikacyjnego gminy Rogoźnik (ruch docelowy i tranzytowy). Ulica posiada oświetlenie stałe, prowadzi ruch komunikacji publicznej, dopuszczalna prędkość 50/60 km/h – teren zabudowany.

- Projektowana organizacja ruchu

Prace wykonywane będą wykopem otwartym i będą obejmowały budowę kanalizacji sanitarnej φ200 w jezdni ulicy Kościuszki na odcinku ok. 360m. Prace podzielono na etapy aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu i właściwą obsługę komunikacyjną przyległych posesji i obiektów handlowo usługowych.

ETAP I (rys. r02)

Obejmują budowę ok 20m odcinka kanalizacji sanitarnej w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki – Parkowej - Fabrycznej.

Prace spowodują zwężenie jezdni ul. Kościuszki oraz wlotu skrzyżowania z ul. Parkową od min 3,5m co zapewni możliwość utrzymania wszystkich relacji na skrzyżowaniu – ruch w czasie tych prac kierowany będzie ręcznie przez uprawnionych pracowników budowy.  Oznakowanie zastosowane w tym etapie obejmuje znaki : A14, A-12b,c, A-30+T-18, B-25, B-33 (30km/h) oraz F-6a.  Zabezpieczenie robót wykonane będzie w formie szczelnego wygrodzenia z : tablic U-3b (ze światłami ostrzegawczymi barwy żółtej) oraz zapór drogowych U-20a, b, c. Wlot skrzyżowania ul. Parkowej zostanie przewężony a ruch w tym miejscu rozdzielony za pomocą tymczasowego oznakowania poziomego barwy żółtej oraz tablicami kierującymi U-21.

ETAP II (rys. r03)

Obejmują budowę ok 18m odcinka kanalizacji sanitarnej w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki – Parkowej - Fabrycznej.

Prace spowodują zwężenie jezdni ul. Kościuszki oraz wlotu skrzyżowania z ul. Parkową od min 3,5m co zapewni możliwość utrzymania wszystkich relacji na skrzyżowaniu – ruch w czasie tych prac kierowany będzie ręcznie przez uprawnionych pracowników budowy.  Aby utrzymać przejezdność ul. Kościuszki (pas ruchu o szer. min. 3,5m) w tym etapie wykonane zostanie miejscowe poszerzenie jezdni – demontaż krawężnika, likwidacja różnić poziomu, utwardzenie – które po zakończeniu tego etapu prac zostanie zlikwidowane a pas drogowy odtworzony do stanu z przed rozpoczęcia prac.  Oznakowanie zastosowane w tym etapie obejmuje znaki : A14, A-12b,c, B-25, B-33 (30km/h) oraz F-6a.  Zabezpieczenie robót wykonane będzie w formie szczelnego wygrodzenia z : tablic U-3b (ze światłami ostrzegawczymi barwy żółtej) oraz zapór drogowych U-20a, b, c. Wlot skrzyżowania ul. Parkowej zostanie przewężony a ruch w tym miejscu rozdzielony za pomocą tymczasowego oznakowania poziomego barwy żółtej oraz tablicami kierującymi U-21.

ETAP III (rys. r04)

Obejmują budowę ok 35m odcinka kanalizacji sanitarnej w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki – Parkowej - Fabrycznej.

Prace spowodują zwężenie jezdni ul. Kościuszki do min. 3,0m oraz wlotu skrzyżowania z ul. Fabryczną od min 4,5m co zapewni możliwość utrzymania wszystkich relacji na skrzyżowaniu – ruch w czasie tych prac kierowany będzie ręcznie przez uprawnionych pracowników budowy. Oznakowanie zastosowane w tym etapie obejmuje znaki : A14, A-12b,c, B-25, B-33 (30km/h) oraz F-6a.  Z uwagi na zamknięcia istniejącego przejścia dla pieszych wyznaczone zostanie przejście tymczasowe za pomocą tymczasowego oznakowania poziomego barwy żółtej oraz znaków pionowych D-6 (istniejące przejście zostanie wygrodzone zaporą drogową U-20c ze znakiem B-41 a znaki pionowe czasowo przysłonięte (lub zdemontowane). Zabezpieczenie robót wykonane będzie w formie szczelnego wygrodzenia z : tablic U-3b (ze światłami ostrzegawczymi barwy żółtej) oraz zapór drogowych U-20a, b, c.

ETAP IV - X (rys. r05-r11)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do posesji na pozostałym odcinku ok. 275 m- wzdłuż ulicy Kościuszki. Prace podzielone zostały na odcinki 25 do max 50m (dopuszcza się zajmowanie krótszych odcinków jeżeli wynika to z technologii robót). Prace spowodują zwężenie jezdni ul. Kościuszki do min. 3,0m co zapewni możliwość utrzymania ruchu – ruch w czasie tych prac kierowany będzie ręcznie przez uprawnionych pracowników budowy (dopuszcza się zamiennie w tych etapach zastosowanie do sterowania ruchem sygnalizacji świetlanej wahadłowej). Oznakowanie zastosowane w tym etapie obejmuje znaki : A14, A-12b,c, B-25, B-33,  (30km/h), B-42 oraz F-6a. Przez cały okres trwania robót należy utrzymać ruch pieszy po chodniku zlokalizowanym po stronie prowadzonych robót. Zabezpieczenie robót wykonane będzie w formie szczelnego wygrodzenia z : tablic U-3b (ze światłami ostrzegawczymi barwy żółtej) oraz zapór drogowych U-20a, b, c.

Uwagi

- Znaki i bariery zastosowane do oznakowania prowadzonych prac winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 ze zm.),

- przez cały okres trwania prac Wykonawca winien utrzymywać oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w należytym stanie technicznym,

- po zakończeniu prac Wykonawca przywróci stan pasa drogowego do stanu – zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi ,

- Znaki ostrzegawcze należy umieszczać w miejscach dobrze widocznych wolnych od przeszkód (drzewa, ogrodzenia, budynki),

- Osoby wykonujące prace w pasie drogowym winny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej wyposażoną w elementy odblaskowe,

- Oznakowanie tymczasowe wykonać z materiałów „łatwousuwalnych” posiadających stosowne aprobaty techniczne do stosowania na drogach publicznych

- Przez cały okres trwania prac utrzymać dojścia i dojazdy do posesji, w koniecznych przypadkach zamknięć dojazdów należy dokonać uzgodnienia z właścicielem posesji.